ООО "НТК Интерфейс"

Пакетное отключение коммутационных аппаратов (КА)

V 2.0

Руководство пользователя

Оглавление

Оглавление	2

Введение	3

Состав комплекса	4

Инструкция по установке и тестированию	5

Справочные материалы 	9

# Введение

Данный программный комплекс предназначен для пакетного отключения коммутационных аппаратов (КА), согласно задаваемой конфигурации.

В конфигурации определяются «Графики», в «Графике»  - «Очереди», в «Очереди» - ТМ адреса для выдачи команд на отключение.

В приложении в интерактивном режиме выбирается «График, затем выбираются одна или несколько «Очередей» и далее кнопкой «Старт» вызывается  процедура пакетного отключения КА. Для более быстрого выполнения всей процедуры отключения процесс выдачи команд можно разбить на несколько параллельных потоков, для этого в конфигурации для каждого ТМ адреса можно указать номер потока.

# Состав комплекса

_TmCommander.settings.xml		Общие настройки

_TmCommander.xml		Конфигурационный файл (графики отключений)

TmCommanderAdmin.exe		Модуль администратора.

TmCommander.exe		Основное приложение.

Библиотеки классов .NET

SSH.Eula.AF.Core.dll

SSH.Eula.TmsClient.dll

SSH.Eula.Util.dll

SSH.Eula.WinForms.dll

Процедурные библиотеки Win32

cfshare.dll

tmconn.dll

# Инструкция по установке и тестированию

## Создайте новую папку на рабочей станции и разархивируйте в нее исходный Rar – архив.

Скопируйте в папку Bin из папки _Samples\Test образцовые файлы:

_TmCommander.settings.xml, _TmCommander.xml.

## Отредактируйте конфигурационный файл _TmCommander.settings.xml.

Отредактируйте фрагмент:

<tmCommander isDummy="1"/>

где:

isDummy="1" – Режим симуляции. В этом режиме связь с сервером ТМ не требуется, работа телемеханики симулируется.

isDummy="0" – «Реальный» режим.

## Отредактируйте конфигурационный файл _TmCommander.xml.

Заведите графики отключений. Структуру файла см. в разделе «справочные материалы».

## Запустите модуль администратора TmCommanderAdmin.exe.

Подпишите конфигурацию, нажав на кнопку «Подписать конфигурацию».

Настройте параметры подключения к серверу ТМ.

## Запустите модуль TmCommander.exe.

1. Выберете график

2. Выберете одну или несколько очередей

3. Нажмите кнопку «Старт», начнется процесс отключения КА.

Вид по окончании процесса отключения:

4. Для того, чтобы запустить новый процесс, нужно нажать кнопку «Новое задание», и повторить действия, начиная с пункта 2.

Для выбора другого графика (график был выбран в пункте 1), нужно перезапустить приложение.

# Справочные материалы

## Исполняемые модули

### TmCommanderAdmin.exe –Модуль администратора.

Здесь можно:

- Поставить цифровую подпись на файл конфигурации «_TmCommander.xml», что необходимо делать всякий раз после редактирования этого файла.

- Проверить наличие аппаратного ключа, который необходим для выдачи команд ТУ.

### TmCommander.exe – Основной модуль.

Настройки в «_TmCommander.settings.xml»

<tmCommander isDummy="0"/>

где:

isDummy="1" – Режим симуляции. В этом режиме связь с сервером ТМ не требуется, работа телемеханики симулируется.

isDummy="0" – «Реальный» режим.

## Конфигурационный файл _TmCommander.xml («Графики отключений»)

### Пример.

<root>

<!---->

<common protection="1" commandResultInSec="15">

</common>

<!---->

<monitor>

<checkedValue powerAddress="0 1 1" measure="МВт" title="Текущее потребление активной мощности городом Екатеринбург"/>

</monitor>

<!---->

<graphics>

<!---->

<graphic id="1" title="График ограничения э/э" measure="МВт">

queueName1Title="Центр питания (РЭС)"

queueName2Title="Название ПС"

<queues>

<!---->

<queue num="1" name1="Восток" name2="п/с Сибирская">

<item thread="1" commandAddress="0 1 1" powerAddress="" powerValue="100.111" />

<item thread="2" commandAddress="0 1 2" powerAddress="" powerValue="100.111" />

<item thread="3" commandAddress="0 1 3" powerAddress="" powerValue="100.111" />

</queue>

<!---->

<queue num="1" name1="Восток" name2="п/с Северная">

<item thread="1" commandAddress="0 1 1" powerAddress="" powerValue="100" />

<item thread="2" commandAddress="0 1 2" powerAddress="" powerValue="100" />

<item thread="3" commandAddress="0 1 3" powerAddress="" powerValue="100" />

</queue>

<!---->

<queue num="2" name1="Запад" name2="п/с Западная">

<item thread="1" commandAddress="0 2 1" powerAddress="" powerValue="100" />

<item thread="2" commandAddress="0 2 2" powerAddress="" powerValue="100" />

<item thread="3" commandAddress="0 2 3" powerAddress="" powerValue="100" />

</queue>

<!---->

</queues>

</graphic>

<!---->

<graphic id="2" title="График ограничения мощности" measure="МВт">

</graphic>

<!---->

</graphics>

<!---->

</root>

### Комментарии.

1.Узел <monitor/checkedValue>

Определяет визуальное наблюдение некоторого контрольного параметра.

Например, текущее потребление активной мощности городом.

powerAddress	адрес ТИТ {Канал КП Объект}

measure			единица измерения

title				заголовок

2.Узел <graphics>

Определяет графики отключения.

<graphic>		 график

id					уникальный номер графика

title			заголовок для графика

measure			единица измерения

queueName1Title		заголовок для колонки «name1» в таблице «очереди»

queueName1Title		заголовок для колонки «name2» в таблице «очереди»

<queue> 		очередь

num				номер очереди, не обязательно уникальный

name1			заголовок 1 для очереди

name2			заголовок 2 для очереди

<item>			коммутационный аппарат

thread					номер потока выдачи команд ТУ, по умолчанию = 1

commandAddress	адрес ТУ коммутационного аппарата (КА), {Канал КП Объект}

powerAddress		адрес ТИТ для запроса мощности, {Канал КП Объект}. Ед.измерения указана в <graphic measure="">

powerValue			это альтернатива вместо  powerAddress, мощность как некая константа, можно задавать дробные значения

3.Узел <common>

protection		1 (default)	-Для работы требуется аппаратный ключ

0				-не требуется

commandResultInSec		1 5(default)	-Время ожидания изменения состояния КА после выдачи команды на отключение, в секундах.