Введение

Программа ODBC_bridge.exe предназначена для двустороннего обмена данными между сервером “ОИК Диспетчер NT” далее ОИК и источником данных ODBC. Программа ODBC_bridge.exe функционирует совместно с библиотеками tmconn.dll, cfshare.dll, выполняя функции источника данных ODBC.

Принцип работы программы

Программа ODBC_bridge.exe представляет собой препроцессор, обрабатывающий синтаксические конструкции языка дорасчетчика “ЯРД” и передающий результаты обработки с запросами SQL.

Установка

Примечание: Установка ODBC_bridge.exe может быть произведена только на компьютер с установленным сервером ОИК

- Скопировать файл ODBC_bridge.exe в каталог, куда установлен сервер ОИК.

- Создать источник данных ODBC.

- Создать файл с запросами SQL

- Выставить параметры запуска

Размещение

Файл исполняемого модуля ODBC_bridge.exe должен располагаться в одном каталоге с библиотеками tmconn.dll и cfshare.dll, которые поставляются в составе комплекса ОИК.

Описание синтаксиса наиболее часто используемых запросов SQL при обмене данными между ОИК и БД

Обмен данными с БД внешней по отношению к ОИК (далее БД) можно подразделить на: импорт данных из БД в ОИК и экспорт из ОИК в БД.

Импорт данных из БД в ОИК осуществляется с помощью запросов выборки данных из таблиц или представлений БД (начинающихся с оператора SELECT).

Экспорт данных из ОИК может быть произведен посредством добавления (оператор INSERT) или модификации (оператор UPDATE) записей таблиц (представлений) БД с занесением данных из ОИК в добавляемые (модифицируемые) записи.

Импорт данных из БД в ОИК возможен, если результат выборки данных из БД имеет следующую структуру независимо от имен полей и типов данных:

- Тип информации (только два значения: “#TC” или “#TT”)

- Канал (число >=0)

- КП (число >=1)

- Объект (число >=1)

- Значение

и придерживается указанных в скобках ограничений. В случае удовлетворения требований предъявляемых к структуре данных и самим данным, значение заносится в ОИК (в значение обозначенного объекта, КП, канала).

Структура данных результата выборки может быть сформирована как посредством создания представления (таблицы) в БД с необходимой структурой и последующей выборкой всех полей из представления (таблицы), так и посредством запроса выборки к представлениям (таблицам), имеющим произвольную структуру, с явным указанием полей для выборки в операторе SELECT соответствующих требуемой структуре данных.

Пример импорта данных из представления БД со структурой данных необходимой для импорта в ОИК:

SELECT * FROM View2 WHERE View2.Type = ( ‘#TC’ OR ‘#TT’ );

В данном примере данные из представления View2 заносятся в ОИК, если представление имеет следующую структуру:

View2 ( Type, Channel, CP, Object, Value ), где поле Type принимает два значения #TC или #TT, поле Channel целое >= 0, CP и Object целое >= 1, Value – значение, которое записывается в объект.

Пример импорта данных из нескольких представлений БД с произвольной структурой данных:

SELECT View1.Type, View1.CN, View2.CP, View2.ObjectN, View3.ValueOBJ FROM View3 INNER JOIN View3.CN = View1.CN WHERE View1.Type = ( ‘#TC’ OR ‘#TT’ );

В данном примере данные из представлений View1, View2, View3 заносятся в ОИК.

Экспорт данных из ОИК в БД не накладывает требований на структуру и тип данных представления (таблицы) в БД. Типы данных определяются синтаксисом запроса добавления/модификации данных БД при занесении данных из ОИК.

Пример экспорта данных из ОИК в представление БД со структурой данных соответствующей структуре данных ОИК:

INSERT INTO View1 ( Date, Time, Type , CN , CPN, ObjectN, ObjValue ) VALUES ( DATE(), TIME(), ‘#TT’, 1, 2, 1, %#TT1:2:1{}% );

В этом примере значение текущей даты заносятся в View1.Date, значение текущего времени заносятся в View1.Time, значение объекта 166 КП 1 на канале 1 заносится в View1.TIT1, значение объекта 1 КП 2 на канале 1 заносится в View1.TIT2, значение объекта 2 КП 2 на канале 1 заносится в View1.TIT3, значение объекта 3 КП 2 на канале 1 заносится в View1.TIT4.

Пример экспорта данных из ОИК в представление БД со структурой данных отличной от структуры данных ОИК:

INSERT INTO View1 ( Date, Time, TIT1 , TIT2 , TIT3, TIT4 ) VALUES ( DATE(), TIME(), %#TT1:1:166{}%, %#TT1:2:1{}%, %#TT1:2:2{}%, %#TT1:2:3{}% );

В этом примере значение текущей даты заносятся в View1.Date, значение текущего времени заносятся в View1.Time, значение объекта 166 КП 1 на канале 1 заносится в View1.TIT1, значение объекта 1 КП 2 на канале 1 заносится в View1.TIT2, значение объекта 2 КП 2 на канале 1 заносится в View1.TIT3, значение объекта 3 КП 2 на канале 1 заносится в View1.TIT4.

Описание файла запросов ODBC bridge

Файл запросов ODBC bridge является текстовым файлом и служит для выполнения запросов, содержащихся в файле.

Запросы SQL, начинающиеся с SELECT, интерпретируются препроцессором как возвращающие значения для занесения на сервер телемеханики и используются для импорта данных из источника ODBC на сервер телемеханики.

Данные, полученные при выполнении запроса выборки, помещаются препроцессором в Канал/КП/Объект, заданные на языке дорасчетчика и заключенные между знаками “%”.

Пример экспорта данных из ОИК в БД:

INSERT INTO View1 ( Date, Time, TIT1 , TIT2 , TIT3, TIT4 ) VALUES ( DATE(), TIME(), %#TT1:1:166{}%, %#TT1:2:1{}%, %#TT1:2:2{}%, %#TT1:2:3{}% );

В этом примере значение текущей даты заносятся в View1.Date, значение текущего времени заносятся в View1.Time, значение объекта 166 КП 1 на канале 1 заносится в View1.TIT1, значение объекта 1 КП 2 на канале 1 заносится в View1.TIT2, значение объекта 2 КП 2 на канале 1 заносится в View1.TIT3, значение объекта 3 КП 2 на канале 1 заносится в View1.TIT4.

Пример импорта данных из БД в ОИК:

SELECT * FROM View2 WHERE View2.Type = ( ‘#TC’ OR ‘#TT’ );

В данном примере данные из представления View2 заносятся в ОИК, если представление имеет следующую структуру:

View2 ( Type, Channel, CP, Object, Value ), где поле Type принимает два значения #TC или #TT, поле Channel целое >= 0, CP и Object целое >= 1, Value – значение, которое записывается в объект.