ООО "НТК Интерфейс"

Коммуникационный контроллер

«Синком-ЕА»

Руководство по эксплуатации

Екатеринбург

2002г.

Настоящее   Руководство   по   эксплуатации   (РЭ)   предназначено    для     изучения принципов действия, характеристик, конструкции  контроллера «Синком-ЕА», необходимых  для  его правильной и безопасной эксплуатации.

К эксплуатации прибора допускаются лица не моложе 18 лет     прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности и имеющие  1  квалификационную  группу  по  электробезопасности.

Оглавление

1	Описание и работа.	3

2	Внешний вид и размеры.	5

3	Эксплуатация контроллера.	6

4	Варианты установки контроллера	8

5	Техническое обслуживание.	9

6	Правила  хранения.	10

7	Транспортирование.	11

8	Утилизация.	12

9	Свидетельство о приемке.	13

10	Гарантийные обязательства.	14

11	Сведения о рекламациях.	15

Приложение 1.	16

Приложение 2	17

# Описание и работа.

## Назначение.

Контроллер «Синком-ЕА» (далее по тексту - контроллер) предназначен для  организации асинхронного последовательного порта с интерфейсами типа RS-232, RS-485 или TTL через локальную сеть ETHERNET в составе программно-аппаратного комплекса «ОИК Диспетчер». Контроллер обеспечивает связь управляющего компьютера (далее по тексту – сервер) с устройствами, имеющими указанные интерфейсы.

## Технические характеристики.

### Основные параметры  контроллера.

| Параметр | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Скорость по сети Ethernet | Мбод | 10 |
| Скорость по асинхронному порту | бод | 50…19200 |
| Диапазон напряжений питания | В | 5…40 |
| Потребляемый ток, не более (при напряжении питания 5/9/12/24 V) | мА | 100/60/40/20 |
| Диапазон рабочих температур | градус Цельсия. | 0..+70 |

### Функциональные возможности  контроллера.

- Контроллер обеспечивает реализацию следующих асинхронных интерфейсов:

  - RS-232

  - RS-232 с уровнями сигналов TTL

  - RS-485

- Контроллер обеспечивает гальваническую развязку входных цепей асинхронного интерфейса (опционально).

- Контроллер обеспечивает приём пакетов с данными от сервера через    Ethernet 10Base-T стык и отправку потока байт в асинхронном формате с уровнями сигналов, соответствующими стандарту, заданному при изготовлении контроллера.

- Контроллер обеспечивает приём потока байт из асинхронного порта и отправку его серверу через Ethernet.

- Контроллер обеспечивает  программную установку параметров асинхронного порта: скорости, контроля по паритету, управление потоком данных с помощью сигналов RTS-CTS.

- Контроллер обеспечивает автоматический поиск сервера при включении питания или потере связи.

- Контроллер обеспечивает слежение за  уровнем питания.

- Контроллер обеспечивает индикацию обмена по Ethernet.

- Контроллер обеспечивает возможность изменения  программы через интерфейс SPI.

## Устройство и работа.

Контроллер является одноплатным устройством в корпусе UEGM-MSTB фирмы Phoenix Contact для установки на DIN-рейку.

Принцип работы контроллера.

На плате размещены следующие элементы: процессор DD1 AT89S8252, Ethernet-контроллер DD2 RTL8019AS, DC-DC конвертор DD7, DD8, оптроны гальванической развязки DA1..DA4, микросхемы драйвера последовательного интерфейса DD6, DD9, супервизор питания DD5. Набор компонентов предусматривает два варианта исполнения по источнику питания: +5в постоянного тока или от 9 до 40в постоянного или переменного тока и три исполнения по типу интерфейса асинхронного порта: RS232, RS485 и RS232TTL. Вариант исполнения указывается на верхней крышке контроллера. Контроллер имеет общий разъём для внешних соединений, который поделён на три секции, обозначенные маркировкой на крышке. Назначение контактов приведено в разделе 2.2. Ответные части разъёма имеют крепление проводов «под винт».

Работой всех узлов управляет микропроцессор по программе, хранящейся в его внутренней памяти. После включения питания выполняется процедура соединения с сервером и загрузка параметров настройки асинхронного порта. Далее контроллер обеспечивает обмен данными до выключения питания или потери связи с сервером.

Индикация работы контроллера выполнена на светодиодах установленных со стороны разъема. Красный светодиод указывает наличие питания контроллера. Желтый и зеленый загораются при приеме / передаче пакетов по локальной сети.

Уровень питающего напряжения контролирует супервизор питания. При снижении питания ниже 10% вырабатывается сигнал перезапуска процессора.

# Внешний вид и размеры.

Корпус разъема

Вид сбоку

Индикатор питания

Индикаторы обмена

Вид со стороны разъема

# Эксплуатация контроллера.

## Эксплуатационные ограничения.

Не допускается эксплуатация контроллера при температуре окружающей среды    ниже 0 С и выше +70 С. Не допускается эксплуатация контроллера в условиях воздействия агрессивных сред.

## Подготовка к работе.

### Контроллер  закрепляется  штатным  зажимом  на  DIN рельсе.

### К контакту 1 разъёма Х1 подводится провод от положительного полюса источника питания, а к  контакту 2 – отрицательного, если контроллер подготовлен для источника питания 5V. Если контроллер сконфигурирован для универсального питания, назначение контактов 1 и 2 разъёма Х1 становится произвольным.

Пример маркировки контроллера.

### К контактам 4, 5, 6, 7 подключается кабель Ethernet согласно следующей схеме:

Х1 Синком-ЕА                                                      Вилка RJ-45 к HUB Ethernet

1

4

2

5

3

6

6

7

### К контактам 8, 9, 10, 11, 12 подключается кабель асинхронного интерфейса. В вариантах RS232 и RS232TTL назначение контактов следующее:

- -  RxD  приём контроллера

- -  TxD  передача контроллера

- -  GND  общий

- -  RTS  запрос передачи

- -  CTS  готов к передаче

В варианте RS485 назначение контактов следующее:

- -  линия А

- -  линия В

- -  GND  общий

## Действия в экстремальных условиях.

При возникновении  пожара, затопления, других экстремальных условий, контроллер необходимо обесточить.

# Варианты установки контроллера

# Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание контроллера включает работы по внешнему осмотру, удалению грязи, проверке работоспособности, технических характеристик.

ТО проводится штатным персоналом, допущенным к эксплуатации прибора с периодичностью 1 раз в год.

Проверка работоспособности проводится в составе программно-аппаратного комплекса.

Текущий ремонт  в период гарантийных обязательств осуществляет  предприятие-изготовитель.

# Правила  хранения.

При хранении контроллер должен находиться в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от 0 оС  до +70 оС и относительной влажности до 98% (при температуре окружающего воздуха +25 оС).  В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию.

# Транспортирование.

Контроллер транспортируется всеми видами закрытого транспорта, за исключением не отапливаемых отсеков самолетов в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

# Утилизация.

По окончании срока службы контроллер подлежит утилизации. Радиоэлементы, содержащие драгоценные металлы выпаиваются из плат и сдаются на специализированное предприятие для их извлечения.

# Свидетельство о приемке.

  - Контроллеры с адресами, указанными в таблице, соответствует техническим  условиям и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления ___________

М.П.

Подпись изготовителя ___________

7.2.Отметки поставщика:

Дата поставки ___________

М.П.

Подпись поставщика ___________

# Гарантийные обязательства.

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия ТУ при соблюдении покупателем правил его эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

8.2. Ремонт в течение гарантийного срока проводится только предприятием изготовителем или лицами или организациями, уполномоченными этим предприятием.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня поставки. При отсутствии даты и штампа предприятия-поставщика в руководстве по эксплуатации, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления прибора.

8.4. Гарантийный срок хранения прибора - 12 месяцев со дня поставки.

8.5. В течение гарантийного срока эксплуатации, владелец имеет право на бесплатное консультационное обслуживание, а в случае обнаружения дефекта или отказа оборудования на бесплатный ремонт на предприятии - изготовителе по предъявлению копии свидетельства о приемке. Без предъявления свидетельства о приемке и при повреждении элементов конструкции изделия претензии к качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится. Изготовитель оставляет за собой право на замену дефектного изделия на аналогичное.

8.6. Пересылка изделий, подлежащих гарантийному ремонту, производится за счет владельца. Адрес для пересылки указан в п 9.2.

# Сведения о рекламациях.

9.1. Оформление рекламаций, упаковка и отправка изделия для ремонта производится согласно “Положению о поставках продукции производственно-технического назначения”.

9.2. Адрес для рекламаций: 620077, г. Екатеринбург, ул 9-го Января, 52,                                                ООО “HTK  Интерфейс”, тел. (3432) 71-09-26, 59-00-82

# Приложение 1.

Контроллер Синком-ЕА.  Схема электрическая  принципиальная.

# Приложение 2

Контроллер Синком-ЕА.  Схема размещения элементов.

Приложение 3.

Использование контроллера для подключения устройств терминалов релейной защиты АББ.

Использование контроллера Синком-ЕА для съема информации с терминалов РЗА производства АББ имеет ряд преимуществ по отношению к традиционной схеме подключения через оптоволоконное кольцо:

- Независимое подключение терминалов к системе сбора (при отключении или повреждении одного устройства – остальные остаются в работе)

- Индивидуальный цикл опроса каждого терминала увеличивает скорость обновления данных.

- Индивидуальное обслуживание терминалов (конфигурирование и диагностика) производится штатными программными средствами (SMS) дистанционно с рабочего места релейщика. На время обслуживания прекращается опрос только терминала который подключен к программе SMS.

- Уменьшение стоимости системы сбора данных с терминалов защиты.

При проектировании системы сбора на базе контроллеров Синком ЕА необходимо учитывать следующее:

Питание контроллера –

Для терминалов имеющий выход питания 9V (наиболее распространенный вариант) - контроллер с исполнением питания 9-40V запитывается от терминала.

Для терминалов имеющий выход питания 5V - контроллер с исполнением питания 5V запитывается от терминала.

Для терминалов не имеющим выхода питания - контроллер с исполнением питания 9-40V запитывается от отдельного источника питания 24v (заказывается отдельно). От одного источника питания можно запитать до 6 контроллеров, при этом длина шлейфа питания не должна превышать 10 м.

Стык контроллера-

Исполнение асинхронного порта контроллера должно быть идентичным с портом терминала (наиболее распространен вариант 232TTL). В случае исполнения RS485 - допускается подключения до 8 терминалов защиты на один Синком_ЕА (необходимо учитывать что цикл опроса при этом увеличивается пропорционально). При подключении терминалов имеющих оптический информационных выход необходимо применение дополнительных конверторов.

HUB Ethernet