Оперативно-информационный комплекс

ОИК-ДИСПЕТЧЕР

ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Аннотация

Данная инструкция предназначена персоналу энергопредприятий, на которых установлены оперативно-информационные комплексы "ОИК-Диспетчер" разработки НТК "ИНТЕРФЕЙС" г. Екатеринбурга. Инструкция содержит общее описание работы с ОИК-Диспетчер (в дальнейшем просто ОИК), рассчитана на пользователя, имеющего навык работы с ПЭВМ типа IBM PC и предназначена для персонала, работающего с ОИК.

ОИК рассчитан на работу в локальной сети ПЭВМ типа IBM PC и различных устройств телемеханики, но может работать и без сети на одной ПЭВМ.

Инструкция предназначается для первоначального ознакомления с ОИК. Текущая работа в ОИК производится при поддержке встроенной в сам ОИК инструкции (так называемая "ПОМОЩЬ" или "ПОДСКАЗКА"). Для вызова ПОМОЩИ при работе ОИК необходимо нажать клавишу F1. При этом на экран выведется подсказка по ОИК для того места комплекса, в котором находится пользователь.

Содержание

### 1. Общие положения........................................... 6

### 1.1. Основные понятия........................................ 6

### 1.2. Загрузка ОИК, МЕНЮ и задач.............................. 9

### 1.2.1. Основное МЕНЮ......................................... 9

### 1.2.2. Оставшаяся часть экрана...............................10

### 1.2.3. Запуск ОИК в работу...................................11

### 1.2.4. Идеология работы......................................11

### 1.3. Работа с группами.......................................11

### 1.3.1. Создание группы.......................................12

### 1.3.2. Переименование группы.................................12

### 1.3.3. Удаление группы.......................................12

### 1.3.4. Выбор имени из перечня................................13

### 1.3.5. Работа с шаблонами при выборе имен....................13

### 1.4. Основные функции........................................14

### 1.4.1. МНЕМОСХЕМЫ............................................14

### 1.4.2. ДОКУМЕНТЫ.............................................14

### 1.4.3. ТЕЛЕМЕХАНИКА..........................................14

### 1.4.4. КАРТОТЕКА.............................................15

### 1.4.5. КАЛЕНДАРЬ.............................................15

### 1.4.6. АСКИД.................................................15

### 2. Регистрация пользователей.................................16

### 3. МНЕМОСХЕМЫ................................................17

### 3.1. Перечень подзадач задачи МНЕМОСХЕМЫ.....................17

### 3.1.1. Вызов прочих задач в фоновом режиме...................17

### 3.2. Вызов подзадач в задаче МНЕМОСХЕМЫ......................18

### 3.3. Работа с группами мнемосхем.............................19

### 3.3.1. Создание новой группы.................................19

### 3.3.2. Переименование группы.................................19

### 3.3.3. Удаление группы.......................................20

### 3.4. Работа с мнемосхемами...................................21

### 3.4.1. Создание новой мнемосхемы.............................21

### 3.4.2. Переименование мнемосхем..............................22

### 3.4.3. Удаление мнемосхем....................................22

### 3.4.4. Редактирование мнемосхем..............................22

### 3.4.4.1. Операции с мнемосхемой без использования

### функциональных клавиш...............................22

### 3.4.4.2. Работа с манипулятором МЫШЬ.........................23

### 3.4.4.3. Временный выход и возврат в задачу..................23

### 3.4.4.4. Набор мнемосимволов.................................24

### 3.4.4.5. Работа с функциональными клавишами..................24

### 3.4.4.6. Помощь. Клавиша F1..................................24

### 3.4.4.7. Направление. Клавиша F2.............................24

### 3.4.4.8. Цвет. Клавиша F3....................................25

### 3.4.4.9. Блок. Клавиша F4....................................25

### 3.4.4.10. Ввод-вывод. Клавиша F5.............................26

### 3.4.4.11. Дополнительное окно. Клавиша F6....................27

### 3.4.4.12. Копирование из дополнительного окна. Клавиша F7....27

### 3.4.4.13. Спецсимволы. Клавиша F8............................28

### 3.4.4.14. Включить-выключить. Клавиша F9.....................28

### 3.4.4.15. Поворот.Клавиша F10................................28

### 3.4.4.16. Запись. Клавиша Shift+F5...........................29

### 3.4.4.17. Выбор фонтов. Клавиша Shift+F10....................29

### 3.4.5. Поиск по названиям зон................................29

### 3.4.6. Просмотр мнемосхем....................................30

### 3.4.6.1. Функциональные клавиши..............................31

### 3.4.6.2. Аварийно-предупредительные сигналы. Клавиша F2......31

### 3.4.6.3. Коммутационные аппараты (КА). Клавиша F3............31

### 3.4.6.4. Зоны. Клавиша F4....................................32

### 3.4.6.5. Таблица ТИТ. Клавиша F5.............................32

### 3.4.6.6. Получение справки. Клавиша F6.......................34

### 3.4.6.7. Вызов бланков переключений. Клавиша F7..............34

### 3.4.6.8. Просмотр расчетных документов. Клавиша F8...........35

### 3.4.6.9. Таблица ТИИ. Клавиша F9.............................35

### 3.4.6.10. Ретроспектива ТС. Клавиша F10......................35

### 3.4.6.11. Детализация. Клавиша Shift+F2......................36

### 3.4.6.12. Обобщение. Клавиша Shift+F3........................36

### 3.4.6.13. Вызов ТИТ. Клавиша Shift+F4........................36

### 3.4.6.14. Вызов ТС. Клавиша Shift+F5.........................37

### 3.4.6.15. Список. Клавиша Shift+F6...........................37

### 3.4.6.16. Печать. Клавиша Shift+F8...........................37

### 3.4.6.17. Включение/выключение. Клавиша Shift+F9.............37

### 3.4.6.18. Телеуправление. Клавиша Shift+F10..................37

### 3.4.6.19. Просмотр мнемосхем в сжатом виде...................38

### 3.4.6.20. Изменение масштаба просмотра мнемосхемы............38

### 3.4.6.21. Работа с манипулятором МЫШЬ при просмотре мнемосхем38

### 3.4.6.22. Связи кадров.......................................39

### 4. ДОКУМЕНТЫ.................................................40

### 4.1. Перечень подзадач.......................................40

### 4.2. Ограничения на формат документов........................40

### 4.3. Программирование формул.................................41

### 4.3.1. Поля ввода и вывода...................................41

### 4.3.2. Размер поля...........................................41

### 4.3.3. Имя поля при вычислении в формулах....................41

### 4.3.4. Формат поля ввода.................................... 42

### 4.3.5. Формат поля вывода....................................43

### 4.3.6. Десятичная точность при выводе полей..................43

### 4.3.7. Перечень доступных при программировании операций......44

### 4.3.8. Предопределенные переменные для использования

### в вычислениях.........................................44

### 4.3.9. Использование телеметрических параметров

### при расчетах..........................................44

### 4.3.10. Перечень реализованных функций ......................45

### 4.4. Текущий СТИЛЬ или ШРИФТ.................................46

### 4.5. Текстовые документы.....................................47

### 4.5.1. Работа с функциональными клавишами....................48

### 4.5.1.1. Помощь. Клавиша F1..................................48

### 4.5.1.2. Рыбы. Клавиша F2....................................48

### 4.5.1.3. Стиль. Клавиша F3...................................48

### 4.5.1.4. Блок. Клавиша F4....................................49

### 4.5.1.4.1. Смена стиля в блоке. Клавиша F7...................49

### 4.5.1.4.2. Удалить блок. Клавиша F8..........................50

### 4.5.1.5. Ввод/вывод документа. Клавиша F5....................50

### 4.5.1.6. Работа с дополнительным окном. Клавиша F6...........52

### 4.5.1.7. Копирование из дополнительного окна. Клавиша F7.....52

### 4.5.1.8. Поле. Клавиши Shift+F2..............................52

### 4.5.1.9. Шрифт. Клавиши Shift+F3.............................52

### 4.5.1.10. Пересчет. Клавиши Shift+F4.........................53

### 4.5.1.11. Запись. Клавиши Shift+F5...........................53

### 4.5.1.12. Параметры. Клавиши Shift+F10.......................53

### 4.6. Бланки переключений.....................................54

### 4.6.1. Бланки переключений по подстанциям....................54

### 4.6.2. Бланки переключений по воздушным линиям...............54

### 4.7. Оперативные журналы.....................................55

### 4.7.1. Журналы с взаимосвязанными записями...................56

### 5. Телемеханика..............................................57

### 5.1. Просмотр мнемосхем......................................57

### 5.2. Полная ретроспектива ТС.................................57

### 5.3. Ретроспектива по объекту................................58

### 5.4. Все взведенные АПС......................................58

### 5.5. Список ТИТ, вышедших за уставки.........................58

### 5.6. Список   неисправных  датчиков  ТИТ.....................58

### 6. Картотека.................................................59

### 6.1. Работа с атрибутами.....................................59

### 6.1.1. Создание атрибута.....................................59

### 6.1.2. Переименование атрибута...............................59

### 6.1.3. Удаление атрибута.....................................59

### 6.2. Создание картотеки......................................59

### 6.3. Создание карточки.......................................60

### 6.4. Поиск карточки..........................................60

### 7. Календарь.................................................62

### 7.1. Установить событие......................................62

### 7.2. Расписание на день......................................62

### 7.3. Неснятые события........................................63

### 8. АСКИД.....................................................64

### 8.1. Выдача заданий..........................................64

### 8.2. Выданные задания........................................64

### 8.3. Полученные задания......................................64

### 8.4. Подконтрольные задания..................................65

### 9. Калькулятор...............................................66

1. Общие положения

1.1. Основные понятия

Данный раздел следует рассматривать как справочный, обращаться к нему можно по мере необходимости. Рассматриваемые понятия расположены в алфавитном порядке.

АТРИБУТ - по этому параметру осуществляется занесение КЛЮЧЕЙ в КАРТОТЕКУ и поиск КАРТОЧЕК. Иначе говоря, атрибут - это подраздел картотеки или группа карточек.

Например:

### Подстанции

### Фамилия

### Должность

В КАРТОТЕКе может быть любое количество АТРИБУТОВ, но не менее одного.

БЛОК - часть документа или мнемосхемы, выделенная пользователем. С блоком пользователь может производить некоторые манипуляции: копировать в другую часть документа (мнемосхемы), печатать, переносить, изменять типы шрифтов или стилей, менять цвет фона или символов и т.д. При копировании блока ПОЛЕ (его описание) не переносится, переносится только содержимое поля.

ВВОД-ВЫВОД - операции обмена ОИК с внешними устройствами: печать на бумагу документов, мнемосхем, карточек, запись на жесткие или гибкие диски и пр., а также считывание информации с дисков. Режим служит для получения жестких копий документов, мнемосхем, карточек и обмена информацией с другими ОИК.

Существует несколько форматов обмена с внешними устройствами:

## - для чисто текстовых документов;

## - для документов в формате с полями (см. ниже);

## - для документов в формате картотеки;

## - для документов в формате мнемосхем.

ГРУППА - под группой понимается набор объектов, объединенный пользователем произвольным образом (определенная группа). Группа, как правило, объединяется по смысловым признакам или техническим характеристикам. Например, группа "Подстанции", группа "ТП", группа "РП", группа "Вводные устройства" и т.д. Таким образом, что вложить в понятие "группа", определяет сам пользователь.

Имя группы должно быть уникально и содержать не более 16 алфавитно-цифровых символов.

ДОКУМЕНТ - в нашем контексте произвольный текст, карточка или мнемосхема, помещенный в какую-либо группу, имеющий свое название. Документы создаются, помещаются в группы и именуются пользователем.

Имя документа должно быть уникально в пределах группы и содержать не более 16 алфавитно-цифровых символов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОКНО - обеспечивает возможность работы с несколькими документами (мнемосхемами). Можно временно прекратить работу с текущим документом (мнемосхемой), перейти к работе с другим документом (мнемосхемой), выделить в новом документе (мнемосхеме) блок, а затем, вернувшись к первоначальному документу (мнемосхеме), скопировать в него блок из последнего документа (мнемосхемы) или же весь документ.

ЗАДАЧА - функциональный блок выполнения некоторых операций ОИК, оформленный в автономно работающий модуль. Вызов ЗАДАЧИ на выполнение производится выбором нужного нам пункта из МЕНЮ.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР - номер, под которым пользователь ОИК зарегистрирован в системе и по которому он опознается системой. По этому номеру определяется индивидуальный или групповой доступ к мнемосхемам, документам, картотекам. Под этим номером регистрируются задания системы контроля исполнительской дисциплины. Номер задается и сообщается пользователю системным программистом.

КАРТОТЕКА - набор карточек (см. ниже), объединенный пользователем в одну тему. Например, картотека отдела кадров. В этой картотеке можно завести атрибуты: фамилия, имя, отчество, год рождения, семейное положение, образование, пол и т.д.

Режимы работы: создание и ведение картотек, атрибутов, создание, поиск, редактирование, удаление отдельных карточек. В части вызова режимы стандартны (как и для всех задач ОИКа клавишами управления маркером выбираете нужный режим и нажимаете клавишу Enter). Выход из задачи "Картотека" - через клавишу Esc. Отмена работ в выбранном режиме - клавиша Esc.

КАРТОЧКА - произвольный текстовый документ, у которого есть хотя бы один КЛЮЧ (ключевое слово). Количество ключей в карточке не ограничено. Карточки без ключевых слов не создаются. При отсутствии ключей на экран выдается соответствующее сообщение.

КЛЮЧ (КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО) - любое слово, выделенное особым способом в режиме КАРТОТЕКА. По ключу осуществляется поиск карточек. Ключи помещаются при создании КАРТОЧЕК в АТРИБУТы поиска и поиск карточек осуществляется в разрезе атрибутов, т.е. ключ можно отыскать только в том АТРИБУТЕ, в который мы его поместили.

КУРСОР - подвижный знак на экране, управляемый как вручную, так и автоматически, который указывает на конкретное знакоместо экрана, требующее внимания человека.

МНЕМОСХЕМА - мнемосхема конкретного энергообъекта или участка сети. Т.е. документ, оформленный в задаче МНЕМОСХЕМЫ с помощью набора мнемосимволов (спецсимволов, служащих для рисования МНЕМОСХЕМ).

МЕНЮ - перечень ЗАДАЧ или ПОДЗАДАЧ, из которого можно выбрать нужные нам пункты и инициировать их на выполнение. При работе с ПЭВМ МЕНЮ является стандартом для вызова задач.

МЫШЬ - манипулятор для перевода курсора на экране непрерывным движением, активизации задач, управления, редактирования и рисования мнемосхем.

При работе с МЫШЬю необходимо знать следующее:

ЛЕВАЯ КЛАВИША МЫШи (ЛКМ) используется как клавиша перевода маркера (курсора) в место, указанное световым пером, а при повторном нажатии - как клавиша ввода (аналогично Enter).

ПРАВАЯ КЛАВИША МЫШи (ПКМ) используется аналогично клавише Esc сброс и переход в предыдущее состояние (шаг назад).

СРЕДНЯЯ КЛАВИША МЫШи (СКМ) имитирует действие клавиши Shift.

ПАРОЛЬ - пароль вводится для того, чтобы защитить комплекс от несанкционированного использования. Пароль для пользователя задается и сообщается пользователю системным программистом.

ПОДЗАДАЧА - автономно работающий функциональный блок, но более детализированный, чем ЗАДАЧА. Вызов ПОДЗАДАЧ осуществляется из МЕНЮ выбором соответствующего пункта.

ПОЛЕ - участок экрана, доступный пользователю для объявления того, что информация в этот участок будет выдаваться по формуле, описанной пользователем или же, наоборот, будет браться для использования в формулах. В зависимости от этого реализуется ПОЛЕ ввода или вывода.

Например: В документ для просмотра нужно вывести среднее значение мощности определенного объекта, на котором стоит датчик. Рисуем ПОЛЕ, в которое будет помещаться рассчитанное по формуле значение. Данные для расчета - это показания датчика.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - человек, использующий ПЭВМ для своих нужд. В нашем контексте ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ использует ПЭВМ с целью работы в ОИК-ДИСПЕТЧЕР.

ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина.

РЕЖИМ - функционально отдельный блок в ПОДЗАДАЧЕ.

РЫБА - ранее созданный документ (шаблон, форматка, бланк), помещенный в специальную группу "РЫБЫ" пользователем. В эту группу помещаются документы, которые используются часто в виде шаблона или бланка. Группа отличается от других групп документов тем, что при загрузке документов из РЫБ в другие документы, текст, набранный в РЫБах, переходит в защищенный режим (становится защищенным стилем- см. ниже СТИЛЬ).

РЫБЫ - специальная группа, в которой рекомендуется хранить часто используемые формы (шаблоны). При восстановлении документа из РЫБ происходит полное копирование документа, включая характеристики ПОЛЯ. Текст после восстановления из РЫБ становится защищенным.

СТИЛЬ - при работе с текстовыми документами ОИК предоставляет возможность набирать документы "нормальным" и "выделенным" стилем. Стиль может быть изменен пользователем при подготовке документов.

Для переключения стилей используется клавиша F3-Стиль или клавиша F4-Блок. Тип текущего стиля всегда можно посмотреть в правом верхнем углу экрана в явном виде.

СХЕМА - см. МНЕМОСХЕМА.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАВИША - клавиши с наименованием F1-F12. Используются специальным образом, отличным от обычных клавиш клавиатуры. В каждой программе использование ФК может быть индивидуальным.

ШРИФТ - в ОИК есть два шрифта: прямой и наклонный. Для переключения шрифтов используются клавиши Shift+F3 - Шрифт или клавиша F4-Блок. Тип текущего шрифта всегда можно посмотреть в правом верхнем углу экрана в явном виде.

# 1.2. Загрузка ОИК, меню и задач

1.2.1. Основное меню

Загрузку ОИК-Диспетчер, как правило, осуществляют из меню пользователя, которое вызывается при включении ПЭВМ или по нажатию функциональной клавиши F2. При этом из меню клавишами управления курсором или МЫШЬю выбирается ОИК "Диспетчер" и нажатием клавиши Enter производится загрузка ОИК.

Прежде всего, на экране появляется запрос:

### Введите Ваш идентификационный номер:

Пользователь должен ввести свой идентификационный номер, под которым он зарегистрирован в системе, сообщенный ему системным программистом. Если идентификационный номер введен неверно, появляется сообщение:

### В системе такого номера не зарегистрировано

Если же идентификационный номер опознан системой, на экране появляется следующий запрос:

### Уважаемый (ая) <Фамилия И.О.>

### Введите пожалуйста Ваш пароль

Пользователь должен ввести пароль, сообщенный ему системным программистом. Если пароль введен неверно, появляется сообщение:

Пароль не верен, в доступе отказано и снова запрашивается идентификационный номер. Если же пароль опознан системой, производится загрузка ОИК-Диспетчер. В поставочном комплекте зарегистрирован пользователь с идентификационным номером 1 без пароля. Возможен запуск ОИК-ДИСПЕТЧЕР без запроса идентификационного номера и пароля.

По окончании загрузки ОИК-Диспетчер на дисплей выводится головное меню ОИК, где расположен список задач по горизонтали:

МНЕМОСХЕМЫ - задача для работы с мнемосхемами: создание, переименование, удаление группы мнемосхем; создание, переименование, удаление мнемосхем; поиск по названиям зон на мнемосхемах; просмотр и редактирование мнемосхем. Задача служит для подготовки основного режима работы диспетчера.

ДОКУМЕНТЫ - задача для работы с документами.

Имеет подменю:

## - текстовые документы: работа с группами: создание, переименование, удаление группы документов; работа с документами: создание, переименование, удаление документов; ввод полей и формул и расчеты по формулам; ввод документов с внешних устройств и вывод на внешние устройства: печать документов, выдача документов в файл на диске, восстановление из файла;

## - бланки переключений;

## - оперативные журналы.

ТЕЛЕМЕХАНИКА - задача для работы в основном режиме работы диспетчера.

Имеет подменю:

## - просмотр мнемосхем, режим аналогичен соответствующему режиму в режиме МНЕМОСХЕМЫ;

## - полная ретроспектива ТС, позволяет просмотреть все переключения телесигналов за заданный промежуток времени по всем объектам;

## - ретроспектива по объекту, позволяет просмотреть все переключения ТС за заданный промежуток времени по выбранному объекту:

## - все взведенные АПС (включенные аварийно-предупредительные сигналы), позволяет проверить, какие АПС взведены на данный момент времени;

## - список ТИТ, вышедших за уставки - позволяет просмотреть все значения ТИТ, вышедшие за уставки на данный момент времени;

## - список неисправных датчиков ТИТ - позволяет просмотреть все телеизмерения, которым на данный момент времени установлен признак недостоверности.

КАРТОТЕКА - задача используется для работы с разного вида картотеками: создание, переименование, удаление картотек. Создание, переименование, удаление, поиск, редактирование карточек.

РАЗНОЕ - имеет подменю, включающее два режима:

## - КАЛЕНДАРЬ - задача позволяет установить событие и осуществлять за ним автоматический контроль. Факт наступления события сигнализируется звуковым сигналом.

## - АСКИД - задача контроля исполнительской дисциплины, позволяет ставить на контроль мероприятия и отслеживать их исполнение; при необходимости напоминает исполнителю и контролирующему о невыполненных заданиях.

ВЫХОД - имеет подменю, включающее два режима:

## - Выход в MS-DOS - позволяет выйти из комплекса с освобождением памяти ОЗУ.

## - DOS Shell - позволяет выйти из ОИК временно, без освобождения памяти ОЗУ. После временного выхода и выполнения некоторых операций в DOSе возврат в ОИК осуществляется командой EXIT.

1.2.2. Оставшаяся часть экрана

В левом верхнем углу экрана при работе ОИК отображается наименование задачи, в которой находится ОИК.

Например: Мнемосхемы Редактирование

В правый верхний угол экрана выводятся текущие дата и время.

Во второй строке в середине отображается наименование объекта, с которым проводится работа (наименование документа, наименование объекта, для которого высвечивается МНЕМОСХЕМЫ и пр.). С левого края во второй строке отображется местоположение КУРСОРА - а именно: номер столбца (Х) и номер строки (Y). При редактировании мнемосхем рядом с номером строки заданным цветом выводится стрелка, указывающая направление. С правого края во второй строке при редактировании отображается заданным шрифтом и стилем режим редактирования: Вставка или Перезап.

В верхней части экрана отображается перечень основных задач, на которые разбит ОИК. Для активизации какой-либо задачи необходимо активный (выделенный) прямоугольник подогнать на нужную задачу и нажать клавишу Enter.

Для активизации указанных задач при помощи МЫШи необходимо "световое перо" от МЫШки установить на символ соответствующей задачи и дважды нажать левую клавишу МЫШи.

При выборе задачи на экран выводится меню выбранной задачи, т.е. новый перечень более детализированных задач (функций ОИК, подзадач, режимов), относящихся к выбранным режимам.

В нижней строке экрана всегда горит напоминание о возможностях, предоставляемых ОИК пользователю через функциональные клавиши.

Нажав клавишу Ctrl, Вы в нижней строке увидите подсказку, какие задачи в данный момент могут быть вызваны. Задачи КАЛЬКУЛЯТОР, КВИТИРОВАНИЕ ТС, ВЫВОД ФАМИЛИИ, РАСПИСАНИЕ и меню ВНЕШНИХ ЗАДАЧ могут быть вызваны либо с помощью МЫШи, либо при одновременном нажатии клавиш Ctrl и клавиши, соответствующей задаче:

## - Ctrl+K - для вызова задачи "Калькулятор" (для МЫШи - символ калькулятора в левом нижнем углу экрана);

## - Ctrl+R - для вызова задачи "Квитирование ТС" (для МЫШи - символ "ТС" в левом нижнем углу экрана);

## - Ctrl+S - для вызова задачи "Расписание" (для МЫШи - символ "Колокольчика" в левом нижнем углу экрана);

## - Ctrl+Z - для вызова меню внешних задач, вызываемых из ОИК;

## - Ctrl+F - для вывода фамилии пользователя, под которой он зарегистрирован в ОИКе, в то место экрана, в котором установлен курсор (работает в режиме редактирования документа или схемы);

- Ctrl+D - для вывода и просмотра календаря.

1.2.3. Запуск ОИК в работу

Настройка запуска задачи ОИК "Диспетчер" описана в документе "Настройка комплекса ОИК "Диспетчер".

При эксплуатации комплекса ОИК может запускаться либо сразу после перезагрузки ПЭВМ без запроса пароля, либо с использование меню выбора задач.

1.2.4. Идеология работы

Этот раздел инструкции предназначен для пользователей, имеющих опыт работы с ПЭВМ, для снятия с них напряжений из-за представлений об операционной системе, файлах и т.п.

Пользователь, работающий с ОИК, может не иметь ни малейшего представления об операционной системе DOS, о базах данных и даже о NORTON COMANDERе и не иметь минимальных познаний английского языка. Процесс обмена информацией с ОИК проходит на русском языке, поддерживается различными символами, подсказками, русскоязычными меню - система имеет так называемый дружественный интерфейс.

Простота работы в ОИК достигается отказом от понятий операционной системы и переходом к замкнутой системе ОИК. При этом хранение информации, ее запись, изменения происходят в рамках ОИК. Единственной проблемой является восстановление информации в случае ее порчи. Для решения этой проблемы необходимо осуществлять некоторые работы. Подробнее это описано в соответствующем разделе.

Важными понятиями в ОИК являются понятия ГРУППА, ДОКУМЕНТ, АТРИБУТ и т.п. Все они описаны выше в соответствующем разделе. Перед тем как переходить к конкретной работе, рекомендуем еще раз просмотреть указанный раздел.

1.3. Работа с группами

Важным понятием в ОИК является ГРУППА (см. описание выше). Понятие группы может относиться как к текстовым документам, так и к мнемосхемам.

Группа позволяет структурировать наши объекты, объединить их и при работе вызывать только необходимые нам объекты (через активизацию нужной нам группы).

Группа может быть общего пользования (доступ к ней имеют все зарегистрированные в ОИК пользователи), индивидуального пользования (доступ разрешен одному конкретному пользователю, создавшему группу) и подразделения. Последнее означает, что доступ к схемам или документам группы разрешен всем пользователям, объединенным в подразделение, к которому был отнесен при регистрации пользователь, создавший эту группу. Пользователь, не имеющий доступа к схемам или документам группы, не узнает о существовании этой группы, так как не увидит ее в списке групп.

# 1.3.1. Создание группы

Работа с объектом всегда начинается с создания группы для этого объекта. Выберите из меню функцию "Создание группы" и активизируйте ее. На экране откроется окно для ввода имени новой группы. Набрав имя новой группы, следует нажать клавишу Enter.

На экране появится перечень типов групп:

### Общего пользования

### Подразделения

### Индивидуальная

Следует выбрать стрелками нужный тип и нажать Enter.

Если все нормально, то на экран выводится сообщение о том, что группа добавлена.

ОИК продолжает находиться в выбранном режиме (функции). Для выхода из функции следует нажать клавишу Esc (или аналогичную клавишу на МЫШи).

1.3.2. Переименование группы

Для изменения имени группы необходимо выбрать указанный режим. При этом на экран выводится перечень существующих групп. Из данного перечня остается выбрать клавишами или МЫШью группу, имя которой необходимо изменить. После нажатия клавиши Enter на экран выведется запрос:

### Новое имя группы:

Наберите в служебном окне новое имя группы и вновь нажмите Enter. В перечне групп добавится новое наименование группы, а старое имя удалится.

Задача снова перейдет в режим выбора группы. Для выхода из функции следует нажать клавишу Esc (или аналогичную клавишу на МЫШи).

1.3.3. Удаление группы

Для удаления группы необходимо выбрать указанный режим. При этом на экран выводится перечень существующих групп. Из данного перечня остается выбрать клавишами или МЫШью группу, которую надо удалить. После нажатия клавиши Enter на экран выведется запрос:

### Удалить группу ?

### ДА      НЕТ

После выбора ответа нажимается клавиша Enter.

При введении ответа на подтверждение удаления, если группа была пуста, то она удаляется и на экран выводится обновленный перечень групп. Удалить можно только пустую группу. Поэтому перед вызовом процедуры удаления группы необходимо удалить все объекты из группы (документы, мнемосхемы и прочее).

При введении ответа "НЕТ" группа удаляться не будет и ОИК переходит в состояние выдачи перечня групп на удаление.

Если попытаться удалить непустую группу, то группа не удаляется, а на экран выдается соответствующее сообщение.

Для выхода из функции в меню следует нажать клавишу Esc (или аналогичную клавишу на МЫШи).

# 1.3.4. Выбор имени из перечня

Как правило, выбор имени осуществляется из перечня имен. Перечень всегда упорядочен по алфавиту. Для выбора курсор (выделенный прямоугольник) подводим стрелками управления курсором к имени нужного объекта и нажимаем Enter.

Можно осуществлять выбор имени не стрелками управления курсором, а вводя имя. В этом случае, вводя символ, переходим по перечню на первое имя, где встречается введенный нами набор.

Итак, в случаях выбора группы и выбора документа можно осуществить быстрый поиск нужного Вам имени, просто вводя начальные его буквы. Выделенный прямоугольник будет переходить к тому имени, начало которого совпадает с введенными буквами.

1.3.5. Работа с шаблонами при выборе имен

Есть возможность из всех объектов (или групп) выбрать объекты, имена которых удовлетворяют некоторым условиям, которые мы можем описать. Особенно это удобно в случае большого перечня. В этом случае в начале или в конце имени (или одновременно в начале и в конце) вводится символ "*" и вводятся символы, по которым поиск происходит.

Например:

## - поиск всех имен, в которых есть буква "а": "*а*";

## - поиск имен, начинающихся с буквы "б": "б*";

## - поиск имен, оканчивающихся буквой "п": "*п".

В самом простейшем случае вводится шаблон поиска "любые имена". В соответствии с описанием это будет символ "*", причем, в этом случае допускается вообще не набирать ничего - просто нажать Enter.

# 1.4. Основные функции

1.4.1. МНЕМОСХЕМЫ

В состав задачи входят несколько подзадач:

ПРОСМОТР МНЕМОСХЕМ - режим работы для просмотра схем с выдачей на них реальных телеметрических данных.

РЕДАКТИРОВАНИЕ СХЕМ - просмотр и редактирование схем.

ПОИСК ПО НАЗВАНИЯМ ЗОН - режим поиска мнемосхемы по названию зоны, описанной на мнемосхеме;

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ СХЕМЫ - замена названия схемы на другое.

СОЗДАНИЕ СХЕМЫ - создание новой мнемосхемы.

УДАЛЕНИЕ СХЕМЫ - удаление схемы.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ - замена имени группы схем на другое.

СОЗДАНИЕ ГРУППЫ - создание новой группы мнемосхем. При создании группы задается ее тип, определяющий круг пользователей, имеющих доступ к схемам этой группы.

УДАЛЕНИЕ ГРУППЫ - удаление группы схем, которая пользователю больше не нужна.

1.4.2. ДОКУМЕНТЫ

ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ - режим для работы с произвольными текстовыми документами. Документы могут при необходимости содержать телемеханические измерения, с ними могут производиться самые различные расчеты. Впоследствии документы могут просматриваться диспетчером во время работы с мнемосхемами.

БЛАНКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ - работа с бланками переключений, их создание и редактирование.

ОПЕРАТИВНЫЕ ЖУРНАЛЫ - работа с различными оперативными диспетчерскими журналами (Журнал дефектов, отклонений от нормальной схемы, заявок и т.п). Формы (бланки журналов) создаются в отдельной задаче, которая в ОИК-ДИСПЕТЧЕР не входит, но поставляется вместе с ним.

1.4.3. ТЕЛЕМЕХАНИКА

В состав задачи входят несколько подзадач.

ПРОСМОТР МНЕМОСХЕМ - работает та же подзадача, что и в режиме МНЕМОСХЕМЫ;

ПОЛНАЯ РЕТРОСПЕКТИВА ТС - позволяет просмотреть все переключения из архивного файла за заданный промежуток времени по всем объектам;

РЕТРОСПЕКТИВА ПО ОБЪЕКТУ - позволяет просмотреть все переключения из архивного файла за заданный промежуток времени по выбранному объекту; сначала выбирается объект (точно так же, как при работе с мнемосхемами), а затем уже вводится интересующий пользователя промежуток времени. Окончание временного промежутка вводить не обязательно, при этом ретроспектива будет выдана до настоящего момента.

ВСЕ ВЗВЕДЕННЫЕ АПС - позволяет проверить, какие аварийно предупредительные сигналы взведены на данный момент времени, список их будет выведен на экран;

СПИСОК ТИТ, ВЫШЕДШИХ ЗА УСТАВКИ - позволяет просмотреть все ТИТ, вышедшие за уставки на данный момент времени;

СПИСОК НЕИСПРАВНЫХ ДАТЧИКОВ ТИТ - позволяет просмотреть все ТИТ, для которых на данный момент времени установлен признак недостоверности.

1.4.4. КАРТОТЕКА

Задача используется для работы с разного вида картотеками: создание, переименование, удаление картотек. Создание, переименование, удаление, поиск, редактирование карточек.

РАБОТА С КАРТОТЕКОЙ - задача, осуществляющая всю работу с одной картотекой, т.е. работу с ее атрибутами и карточками.

ВЫБРАТЬ КАРТОТЕКУ - обеспечивает выбор картотеки, с которой пользователь предполагает работать в данный момент. Картотека выбирается из списка ранее созданных.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ КАРТОТЕКИ - обеспечивает изменение имени картотеки. Производится переименование картотек так же, как и переименование группы.

СОЗДАНИЕ КАРТОТЕКИ - производится точно так же, как и создание группы или документа. При создании картотеки задается ее тип, определяющий круг пользователей, имеющих доступ к этой картотеке.

УДАЛЕНИЕ КАРТОТЕКИ - производится точно так же, как и удаление группы или документа.

ЗАГРУЗКА КАРТОТЕКИ ИЗ ФАЙЛА - обеспечивает перенос картотеки с одной машины на другую. При работе

## с картотекой ее можно выгрузить в файл, а в этом режиме можно загрузить. Прежде чем загружать информацию, пользователю будет предоставлена возможность удалить старые карточки или оставить их в картотеке, а из файла произвести дозапись.

1.4.5. КАЛЕНДАРЬ

Задача позволяет установить событие и осуществлять за ним автоматический контроль. При наступлении события раздается звуковой сигнал.

1.4.6. АСКИД

Задача контроля исполнительской дисциплины позволяет ставить на контроль мероприятия и отслеживать их исполнение; при необходимости напоминает исполнителю и контролирующему о невыполненных заданиях.

Имеет следующие режимы:

ВЫДАЧА ЗАДАНИЙ - вводится новое задание и ставится на контроль.

ВЫДАННЫЕ ЗАДАНИЯ - пользователю предоставляется возможность просмотреть все выданные им другим зарегистрированным пользователям задания:

## - невыполненные

## - выполненные

## - все.

После того как пользователь сделает выбор, на экран выводится список заданий в виде таблицы.

ПОЛУЧЕННЫЕ ЗАДАНИЯ - пользователю предоставляется возможность просмотреть все задания, которые он получил от других зарегистрированных в системе ОИК пользователей:

## - невыполненные

## - выполненные

## - все.

После того как пользователь сделает выбор, на экран выводится список заданий в виде таблицы.

ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ - пользователю предоставляется возможность просмотреть все задания, выполнение которых другими пользователями он обязан проконтролировать:

## - невыполненные

## - выполненные

## - все.

После того как пользователь сделает выбор, на экран выводится список заданий в виде таблицы.

2. Регистрация пользователей

Во время настройки комплекса производится регистрация пользователей, имеющих право работать с комплексом. По мере эксплуатации ОИКа какие-то пользователи могут добавляться или исключаться. Эти операции по регистрации пользователей производит системный программист. Нам сейчас важно уяснить смысл этой операции.

После регистрации каждый пользователь имеет свой идентификационный номер, по которому он опознается системой, а также может иметь свой пароль для входа в систему.

Все пользователи могут быть разбиты на группы по подразделениям. Для этого при регистрации пользователя указывается код группы подразделения, в которое пользователь входит.

Можно задать общий пароль для всех пользователей одного подразделения.

Все документы, мнемосхемы, картотеки делятся на группы по следующим типам:

### Общего пользования

### Подразделения

### Индивидуальная

Принадлежность группы к тому или иному типу задается при создании группы мнемосхем, документов, при создании картотеки.

Допустим, картотека создана, как картотека индивидуального пользования, тогда никто, кроме пользователя, ее создавшего, не будет иметь к ней доступа. Другой пользователь даже не узнает о ее существовании, так как не увидит ее в списке картотек.

# 3. Мнемосхемы

3.1. Перечень подзадач задачи МНЕМОСХЕМЫ

Задача предназначается для подготовки мнемосхем выбранных Вами объектов в спокойном неторопливом режиме (в фоновом). При этом возможен обмен с телемеханическими комплексами информацией. При приходе телесигналов выдается звуковая сигнализация.

В задачу МНЕМОСХЕМЫ включены следующие подзадачи:

ПРОСМОТР МНЕМОСХЕМ - режим работы для просмотра схем с выдачей на них реальных телеметрических данных. при просмотре мнемосхем существует возможность вызова справочных данных из картотеки. При просмотре схем группы ПОДСТАНЦИИ можно вызвать также "БЛАНКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ". При просмотре мнемосхем существует возможность вызова дорасчетных документов, т.е. документов, связанных с данной схемой и использующих телеизмерения, к ней привязанные. Кроме того, при просмотре мнемосхемы можно просмотреть все интегральные и текущие телеизмерения в виде списка или в виде графика. При просмотре возможно и телеуправление.

РЕДАКТИРОВАНИЕ СХЕМ - просмотр и редактирование схем.

ПОИСК ПО НАЗВАНИЯМ ЗОН - режим поиска мнемосхемы по названию зоны, описанной на мнемосхеме;

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ СХЕМЫ - замена названия схемы на другое.

СОЗДАНИЕ СХЕМЫ - создание новой мнемосхемы. Имя схемы вводится при окончании работы со схемой. Оно может содержать до 16 символов произвольного текста, включая пробелы. Схема должна быть отнесена к одной из групп. Группу создает и именует пользователь.

УДАЛЕНИЕ СХЕМЫ - удаление схемы. При удалении задается контрольный вопрос на подтверждение удаления.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ - замена имени группы схем на другое. Имя может содержать до 16 символов произвольного текста, включая пробелы.

СОЗДАНИЕ ГРУППЫ - ввод имени новой группы мнемосхем. Схемы пользователем объединяются в группы. Имя группы может содержать до 16 символов произвольного текста, включая пробелы. При создании группы задается ее тип, определяющий круг пользователей, имеющих доступ к схемам этой группы.

УДАЛЕНИЕ ГРУППЫ - удаление группы схем, которая пользователю больше не нужна. Удалить можно только пустую группу, не содержащую схем.

Вышеперечисленные задачи вызываются из режима МНЕМОСХЕМЫ главного меню ОИКа.

3.1.1. Вызов прочих задач в фоновом режиме

Кроме того, в любом месте задачи можно вызвать следующие подзадачи:

КАЛЬКУЛЯТОР - нажатием одновременно клавиш Ctrl+K; (для МЫШи символ калькулятора в левом нижнем углу экрана);

РАСПИСАНИЕ - нажатием одновременно клавиш Ctrl+S; (для МЫШи символ "Колокольчика" в левом нижнем углу экрана);

КВИТИРОВАНИЕ ТС - нажатием одновременно клавиш Ctrl+R; (для мыши символ "ТС" в левом нижнем углу экрана);

ВНЕШНИЕ ЗАДАЧИ (меню) - нажатием одновременно клавиш Ctrl+Z;

Работая в режиме ввода, можно вывести на экран фамилию пользователя ОИК-ДИСПЕТЧЕР - нажатием одновременно клавиш Ctrl+F.

Если Вы забыли назначение клавиш, не спешите смотреть в инструкцию, а нажмите клавишу Ctrl - внизу экрана высветится подсказка. Если Вы забыли и эту клавишу - нажмите F1 - на экране появится ПОМОЩЬ. Эта клавиша, как Вы помните, работает в ОИКе всегда.

Ретроспектива пришедших ТС обычно вызывается, если замигал символ TC в правом нижнем углу экрана, раздался звуковой сигнал, и мы хотим посмотреть, какие именно ТС изменили свое состояние или какие ТИТ вышли за уставку.

Звуковая и зрительная сигнализация бывает взведена до тех пор, пока мы не сквитируем прием сигнализации клавишей F10 (т.е. не нажмем эту клавишу, находясь в режиме просмотра ретроспективы пришедших ТС).

Фамилия зарегистрированного пользователя выводится на экран обычно при выдаче заданий, может присутствовать в каком-либо формируемом документе тогда, когда нужна подпись диспетчера.

3.2. Вызов подзадач в задаче МНЕМОСХЕМЫ

Вызов подзадач, работающих с мнемосхемами, осуществляется через главное меню. Если мы находимся в другой задаче (отличной от задачи МНЕМОСХЕМЫ), то переход к МНЕМОСХЕМАМ осуществляется нажатием клавиши Esc (или ПКМ при работе с МЫШЬю). При глубоком уровне вложенности задач нажатие клавиши Esc (или ПКМ для МЫШи) может быть многократным. Находясь в главном меню, курсор (или световое перо МЫШи) подгоняем к наименованию задачи МНЕМОСХЕМЫ. При этом прямоугольник с названием будет выделен цветовой гаммой. Нажимаем Enter. На экран выдается перечень подзадач задачи МНЕМОСХЕМЫ (МЕНЮ задачи).

После этого курсор экрана или "световое перо" МЫШи подгоняем к нужной нам подзадаче и нажимаем клавишу Enter (или ЛКМ для МЫШи). Задача (точнее, одна из подзадач работы с МНЕМОСХЕМАМИ) вызывается на выполнение.

Подробнее работа с клавиатурой в подзадачах (выбор группы и работа с ней по выбору объекта - мнемосхемы) описана ниже.

Например, для того, чтобы вызвать на выполнение подзадачу РЕДАКТИРОВАНИЕ МНЕМОСХЕМ из подзадачи РЕДАКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, необходимо произвести следующие действия:

## - нажать Esc для выхода из редактирования документов;

## - в случае изменений по документу выбрать режим выхода из нашей подзадачи и записать этот документ или нет, нажав Enter;

## - нажать Esc для выхода из перечня документов в группе;

## - нажать Esc для выхода из перечня групп;

## - нажать Esc для перехода к основному МЕНЮ;

## - нажать "стрелку влево" для перехода к пункту меню МНЕМОСХЕМЫ;

- выбрать стрелками пункт меню с подзадачей РЕДАКТИРОВАНИЕ МНЕМОСХЕМ, нажать Enter;

## - выбрать группу, мнемосхему из перечней и начать с ней работать.

# 3.3. Работа с группами

Для удобства работы с мнемосхемами объектов, все они объединены в группы (см. перечень терминов). Группы формирует и создает пользователь. Работа с мнемосхемами всегда начинается с создания мнемосхемы, если мы создаем мнемосхему в уже существующей группе, или же с создания группы.

3.3.1. Создание новой группы

Создание группы производится в соответствующем разделе задачи МНЕМОСХЕМЫ. Вызов описан выше в предыдущих пунктах.

При вызове задачи выдается запрос на ввод имени группы. Имя группы должно быть уникально и содержать не более 16 алфавитно-цифровых символов. Например: "Подстанции", "Распредсеть", "Распредпункты" и т.п.

Набрав имя новой группы, нажмите клавишу Enter.

На экране появится перечень типов групп:

### Общего пользования

### Подразделения

### Индивидуальная

Следует выбрать стрелками нужный тип и нажать Enter.

На экран выводится сообщение о результате работы.

При нажатии клавиши Esc сообщение сбрасывается. Задача готова для создания очередной группы. Повторное нажатие Esc переводит Вас к меню выбора подзадач задачи МНЕМОСХЕМЫ. Очередное нажатие Esc приводит к главному меню.

При работе с МЫШЬю последовательность действий нижеследующая:

## 1 - "Световым пером" выбираем нужную задачу. Нажимаем ЛКМ.

## 2 - После запуска задачи на запрос ПЭВМ вводим новое имя. Нажимаем

ЛКМ.

## 3 - На экране появится перечень типов групп. "Световым пером" выбираем нужный тип. Нажимаем ЛКМ.

## 3 - Нажимаем ПКМ.

## 4 - Сообщения задачи при этом идентичны вышеописанным.

3.3.2. Переименование группы

Вызываем соответствующую подзадачу. При этом на экран выдается перечень существующих групп.

Теперь необходимо маркером выбрать группу, имя которой мы хотели бы изменить. Нажимаем клавишу Enter (или дважды ПКМ на МЫШи). На экран выдается сообщение: "Новое имя группы:". Набираем в служебном окне новое имя группы и нажимаем Enter. В перечне групп добавится новое наименование группы. Задача снова перейдет в режим выбора группы.

Для переименования следующей группы действия повторяются.

Нажатие клавиши Esc переводит нас к режиму выбора задач из режима МНЕМОСХЕМЫ.

3.3.3. Удаление группы

Удалить можно только группу, в которой нет ни одной мнемосхемы. После входа в задачу на экран выводится перечень групп. Маркером указываем группу, которую хотим удалить. Нажимаем Enter. На экран выводится запрос: "Удалить группу `........`"- "ДА" "НЕТ".

Клавишами управления маркером выбираем нужный вариант ответа и нажимаем Enter. Если группа пустая, то она удаляется, на экран выводится обновленный перечень групп.

Если в группе есть хотя бы одна мнемосхема, удаление группы не происходит, на экран выдается соответствующее сообщение. Нажатие клавиши Esc вновь переводит нас в режим "Удаление группы".

Для дальнейшего удаления групп снова выбираем маркером группу, нажимаем Enter и подтверждаем вопрос на удаление ответом "Да".

Для выхода в меню работы с МНЕМОСХЕМАМИ, если все удаления закончены, нажимаем Esc.

При работе с МЫШЬю действия аналогичны. Как обычно, клавиша Enter имитируется нажатием ЛКМ, клавиша Esc имитируется нажатием ПКМ МЫШи.

# 3.4. Работа с мнемосхемами

Для вызова задачи необходимо войти в задачу МНЕМОСХЕМЫ, выбрать маркером нужную нам задачу, вызвать ее на выполнение. На экран выдастся перечень существующих групп. Далее надо выбрать группу, в которой находится нужная мнемосхема, и нажать Enter.

Затем установим маркер на имя нужной схемы и нажимаем клавишу Enter. На экран выводится нужная мнемосхема.

Всю процедуру вызова можно выполнить и с помощью МЫШи. При работе с МЫШЬю не следует никогда забывать, что после установки на нужное место "светового пера", первое однократное кратковременное нажатие ЛКМ аналогично перемещению маркера на место светового пера МЫШи. Повторное нажатие ЛКМ аналогично нажатию Enter.

Итак, нужная нам схема на экране. В левой верхней строке экрана отображается наименование задачи, с которой в данный момент работаем: МНЕМОСХЕМЫ РЕДАКТИРОВАНИЕ.

Во второй строке посередине отображается наименование схемы, например, БРАТСКАЯ. С левого края строки отображется местоположение КУРСОРА - номер столбца (Х) и номер строки (Y).

В нижней строке экрана выводится назначение функциональных клавиш.

3.4.1. Создание мнемосхем

Создание мнемосхемы возможно только в пределах уже существующей группы (см. выше). При создании обязательно задается имя мнемосхемы.

Если группа, где мы собираемся создавать мнемосхему, существует, то выбираем из меню МНЕМОСХЕМЫ нашу задачу. Это можно осуществить как с помощью клавиатуры, так и с помощью МЫШи. При создании мнемосхема записывается и сохраняется в ОИКе с именем и набранным содержимым. Запись производится при выходе из редактирования данной мнемосхемы при нажатии Esc или по нажатию клавиш Shift+F5.

При входе-выходе из задачи создается пустая мнемосхема. Если мы до нажатия клавиши Esc что-то набирали на экране, то эта информация останется в мнемосхеме. Мы как бы редактируем пустую мнемосхему.

При нажатии Esc на экран выдается запрос на имя новой мнемосхемы. Набираем имя, нажимаем Enter или Esc.

При нажатии Esc на экран выдается очередной запрос: "Вы отказываетесь от создания схемы?"

При ответе "Да" мнемосхема не создается и все, что было набрано на экране, пропадает.

При ответе "Нет" мы вновь переходим в режим редактирования нашей создаваемой мнемосхемы.

При вводе имени можно вводить до 16 произвольных символов. Обычно это русские буквы. После набора имени и нажатия Enter переходим к меню МНЕМОСХЕМЫ в подзадачу СОЗДАНИЕ МНЕМОСХЕМ.

# 3.4.2. Переименование мнемосхем

Подзадача похожа по диалогу на подзадачу ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ. Отличие заключается в доступе к конкретной схеме. После выбора группы, в которой находится интересующая Вас схема и нажатия Enter, на экран выводится перечень наименований схем, относящихся к данной группе.

Теперь маркером выбираем из списка схем нужную и нажимаем Enter. На дисплей выводится запрос "Новое имя". Теперь надо набрать новое имя схемы (не более 16 символов) и нажать Enter. В перечне схем появится новое имя старой схемы.

Мы можем снова выбрать маркером следующее имя и нажать Enter. Задача снова выдаст запрос на имя мнемосхемы.

Однократное нажатие Esc даст возможность изменять имена схем в других группах, т.е. задача перейдет к выбору групп. Двукратное нажатие клавиши Esc вернет Вас к режиму выбора подзадач из меню МНЕМОСХЕМЫ.

Можно с успехом пользоваться МЫШЬю. Надо только не забывать, что однократное нажатие ЛКМ аналогично перемещению маркера, а повторное нажатие ЛКМ аналогично клавише Enter.

3.4.3. Удаление мнемосхем

Вход в подзадачу описан выше. Более на этом останавливаться мы не будем. После того как Вы вошли в задачу, на экран выводится перечень групп. Выбираем из этого перечня ту группу, в которой находится схема, требующая удаления. Нажимаем Enter и оказываемся в перечне схем, относящихся к выбранной группе. Далее необходимо маркером указать нужную схему и снова нажать Enter. На экран выводится схема и вопрос "Удалить схему `........`. Подтверждаем или не подтверждаем удаление ("ДА"-"НЕТ") и снова нажимаем Enter.

МЫШЬю данная подзадача выполняется аналогично задаче удаления группы.

3.4.4. Редактирование мнемосхем

3.4.4.1. Операции с мнемосхемой без использования функциональных клавиш

### ДВИЖЕНИЕ КУРСОРА                      РИСОВАНИЕ ЛИНИЙ

### на символ влево     стрелка ВЛЕВО   простая линия левый  Shift+стрелки

### на символ вправо    стрелка ВПРАВО  двойная линия правый Shift+стрелки

### на строку вниз      стрелка ВНИЗ

### на строку вверх     стрелка ВВЕРХ               УДАЛЕНИЕ

### на слово влево      Ctrl+ВЛЕВО      предыдущего символа Delete

### на слово вправо     Ctrl+ВПРАВО     предыдущего символа BackSpace

### на экран вниз       PgDn

### на экран вверх      PgUp               ПЕРЕХОД НА ДРУГУЮ МНЕМОСХЕМУ

### на 40 символов влево       Home     с левой границы схемы    Ctrl+Home

### на 40 символов вправо      End      с правой границы схемы   Ctrl+End

### к левой границе схемы   Ctrl+Home   с верхней границы схемы  Ctrl+PgUp

### к правой границе схемы  Ctrl+End    с нижней границы схемы   Ctrl+PgDn

### к нижней границе схемы  Ctrl+PgDn

### к верхней границе схемы Ctrl+PgUp   В режиме ScrollLock  движение кур

### сора по экрану  заменяется на дви

### выход из Редактора  Esc             жение относительно курсора.

Толщина рисуемых линий и наличие точки на пересечении линий зависит от состояния клавиши Caps Lock. Тонкая линия получается, если клавиша соответствует строчным буквам. Точка на пересечении и толстая линия получается, когда состояние клавиш соответствует прописным буквам.

При рисовании удобно использовать макроопределение, позволяющее запомнить любую последовательность нажатий клавиш, а затем восстановить ее в другом месте. Начинается и заканчивается запоминание нажатием комбинации клавиш Alt+<пробел>, а восстанавливается нажатием комбинации клавиш Ctrl+<пробел>.

3.4.4.2. Работа с манипулятором МЫШЬ

Выбор участка можно произвести клавишами управления маркера или с помощью МЫШи. Для этого используются правый вертикальный (заштрихованный) столбец и самая нижняя строка экрана.

Черными квадратами обозначено местоположение центра отображаемой части схемы. Это сделано по следующим причинам: максимальный размер мнемосхемы (схемы) в данном ОИКе может быть 4 * 4 экрана. Таким образом, положение черных квадратов дает представление о месторасположении интересующей схемы в общем поле 4*4 экрана.

Для передвижения схемы МЫШЬю, например, необходимо установить "перо" в поле правого вертикального столбца (нижнего квадрата) и нажать ЛКМ - экран переместится по схеме вниз. Аналогично осуществляется перемещение схем в других направлениях.

3.4.4.3. Временный выход и возврат в задачу

При просмотре или редактировании мнемосхем можно временно перейти к другим задачам, а потом вернуться обратно к той точке работы, из которой мы сделали выход. Иногда это бывает очень удобно, например, при приходе сообщений из подсистем "Календарь", "Телемеханика" или при необходимости произвести какие-либо вычисления на калькуляторе.

Калькулятор:

## - одновременно нажать клавиши Ctrl и К;

## - подвести "световое перо" на символ "калькулятор" и нажать ЛКМ.

Квитирование ТС:

## - одновременно нажать клавиши Ctrl и R;

## - подвести "световое перо" на символ "ТС" и нажать ЛКМ.

Расписание:

## - одновременно нажать клавиши Ctrl и S;

## - подвести "световое перо" на символ "колокольчика" и нажать ЛКМ.

Внешние задачи (меню):

## - одновременно нажать клавиши Ctrl и Z;

Вывод фамилии пользователя ОИК при редактировании документа:

## - одновременно нажать клавиши Ctrl и F.

# 3.4.4.4. Набор мнемосимволов

При рисовании мнемосхем используются различные спецсимволы (мнемосимволы), отличные от символов клавиатуры. В ОИК имеется возможность создавать любые значки, занимающие одно знакоместо на экране (размером с прописную букву). Для этой цели поставляется специальная задача Редактирование символов. После того как значки нарисованы, каждый из значков прикрепляется к определенной клавише на клавиатуре ПЭВМ.

При подготовке мнемосхем мнемосимволы выдаются на место курсора нажатием клавиш "Alt+Клавиша мнемосимвола". Длительное нажатие клавиши ALT позволяет увидеть весь набор символов, которыми можно воспользоваться при рисовании.

3.4.4.5. Работа с функциональными клавишами

### F2 -Направление вертик./горизонт.   F8 -Спецсимв. (более1-го знакоместа)

### F3 -Выбор цвета рисунка и фона      F9 -Переключение  положения ВКЛ/ВЫК

### F4 -Работа с блоками                F10-Поворот символа

### F5 -Ввод-вывод : печать, запись в   Alt-Выдача  перечня   мнемосимволов

### файл, восстановление из файла   Alt+Символ -Выдача мнемосимвола  на

### F6 -Дополнительное окно                 место курсора

### F7 -Копирование  из дополнительн-   Alt+F9 - переключение режима  прос

### ого окна                                 мотра ЭКРАН/ВСЯ МНЕМОСХЕМА

### Alt+F10 - смена масштаба  просмотра

### Shift+F5 - запись в базу данных               мнемосхемы

3.4.4.6. Помощь. Клавиша F1

Как и везде в ОИК-ДИСПЕТЧЕР, в задаче МНЕМОСХЕМЫ и в ее подзадачах на клавишу F1 навешана функция ПОМОЩи (или ПОДСКАЗКИ). При нажатии этой клавиши на экран выдается окно с объяснением ситуации, в которой находится пользователь в момент нажатия F1.

3.4.4.7. Направление. Клавиша F2

Направление - предоставляет возможность задавать направление сдвига курсора при редактировании схем - после ввода очередного символа (буквы, цифры) курсор будет сдвигаться в заданном Вами направлении. Если Вы хотите "включить" направление, нажмите клавишу F2. На экране появится меню из двух строк, в первой строке записан перечень стрелок (вверх, вниз, вправо, влево), означающий выбор направления. Нажав соответствующую стрелку, Вы и выберете направление. Во второй строке меню написано: Esc - без сдвига. Если Вы не хотите, чтобы курсор сдвигался, нажмите Еsc.

Включить режим "направление" можно также с помощью МЫШи. Для этого необходимо установить "световое перо" на надпись клавиши и кратковременно нажать ЛКМ. Аналогично вызываются с помощью МЫШи все остальные режимы. Отметка о включенном направлении сдвига курсора расположена во второй строке экрана, справа от указателя координат (X,Y).

# 3.4.4.8. Цвет. Клавиша F3

Цвет - предоставляет возможность выбора цвета вводимых символов и фона схемы.

Для этого достаточно "скобками" указать нужный Вам цвет и нажать клавишу Enter.

Выбор можно сделать с помощью МЫШи. Достаточно "световое перо" установить на нужный цвет и дважды кратковременно нажать ЛКМ. После первого нажатия маркер переместится на выбранный Вами цвет, после второго нажатия цвет запомнится.

Отметка о выбранном цвете (одно знакоместо) расположена во второй строке экрана, справа от указателя координат (X,Y).

3.4.4.9. Блок. Клавиша F4

Блок - предоставляет возможность выделения фрагментов (блоков) для их редактирования, переноса и т.д. Для выделения блока курсор необходимо установить в левый верхний угол части мнемосхемы, которую Вы желаете выделить. Нажмите клавишу F4. Знакоместо, в котором был установлен курсор, выделится цветом (изменит цвет). Теперь можете выделить нужную Вам часть схемы. Для этого достаточно воспользоваться клавишами управления курсором.

Принцип выделения блока - на схеме закрепляется знакоместо и от него производится отметка блока в нужном Вам направлении: вправо, влево, вверх, вниз.

Обратите внимание - назначение функциональных клавиш изменилось.

Появилось новое назначение клавише F4 - Отметить блок (запомнить блок).

После того как Вы завершили выделение блока, нажмите F4.

Обратите внимание, назначение функциональным клавишам снова изменилось. Теперь они означают:

## - F4 - отметить блок. При этом блок, выделенный ранее, сбросится, но у Вас появится возможность снова выделять блок.

## - F5 - копировать блок. Для копирования содержимого блока Вам необходимо установить курсор в знакоместо экрана, КУДА будет копироваться содержимое блока, и нажать клавишу F5.

## - F6 - переместить блок. Аналогично работе клавиши F5 (копировать), только производится ПЕРЕНОС изображения, помеченного блоком.

Часть экрана, на которой находился выделенный блок, очистится.

## - F7 - изменить цвет содержимого блока. Для того чтобы поменять цвет содержимого блока, необходимо нажать F7 и выбрать нужный цвет.

## - F8 - удалить содержимое блока (стереть). Если Вы нарисовали что либо неправильно и желаете удалить, Вам достаточно пометить эту часть схемы блоком и нажать клавишу F8.

## - F10- печать содержимого блока. После того как Вы выберете этот режим, на экране появится меню из двух строк:

### Масштаб 1:1

### Масштаб 1:2

Выбрав нужную строку нажатием клавиши Enter, Вы напечатаете блок в нормальном или уменьшенном размере.

Раздел 3.4.4.9. достаточно сложен, поэтому советуем не торопиться. Если Вы неправильно произвели какие-то действия, нажали не те клавиши, которые нужно, не отчаивайтесь. Вы всегда можете клавишей Esc сбросить какой-либо режим задачи и вернуться в начальное состояние.

Существуют некоторые особенности работы с МЫШЬю в режиме "Блок".

Для выделения блока МЫШЬю необходимо зажать ЛКМ в течение двух секунд (долговременное нажатие). Начнется выделение блока, назначение функциональных клавиш поменяется на режим "Отметить блок" (одна клавиша F4). После того как блок Вами помечен, Вы отпускаете ЛКМ - диалог поменяется на режимы работы с выделенным блоком.

3.4.4.10. Ввод-вывод. Клавиша F5

Ввод-вывод - предоставляет возможность:

## - напечатать мнемосхему;

## - записать в файл на диске (дискете) мнемосхему;

## - восстановить из файла на диске (дискете) мнемосхему.

При нажатии клавиши выводится меню:

### Печать

### Печать в файл

### Сохранение в файле

### Восстановление из файла

Вам необходимо выбрать нужную функцию и нажать клавишу Enter.

При выводе на печать печатается вначале верхняя половина мнемосхемы, затем нижняя половина мнемосхемы, но предварительно Вам предлагается выбрать масштаб печати: в обычном или уменьшенном вдвое виде. После того как Вы выберете этот режим, на экране появится меню из двух строк:

### Масштаб 1:1

### Масштаб 1:2

Выбрав нужную строку нажатием клавиши Enter, Вы напечатаете схему в нормальном или уменьшенном размере.

Режим Печать в файл означает, что на диск (дискету) будет выведен файл, подготовленный для последующей печати.

При выводе на диск (дискету) выдается служебная "картинка", позволяющая Вам выбрать нужный диск и нужный файл на выбранном диске (дискете).

Перевод маркера по "окнам" служебной "картинки" осуществляется по клавише Tab или клавишами управления маркером в соответствующую сторону. После выбора нужного Вам диска в левое "окно", которое называется "Файлы", выводится перечень всех файлов, имеющих расширение *.grf для мнемосхем.

В верхней левой строке служебной "картинки" укажите имя файла, в который будет производиться запись, затем нажмите клавишу Enter.

При восстановлении информации с диска (дискеты) диалог осуществляется через ту же самую служебную "картинку".

Восстановление из файла: режим, позволяющий загрузить данные в документ в виде мнемосхемы из файла, находящегося на Вашем диске.

При чтении файла распознаются управляющие последовательности 'EPSON'-совместимых принтеров и/или текстового редактора 'LEXICON' и преобразуются в соответствующие им стиль и шрифт. Недопустимые символы игнорируются.

Расширения файлов по умолчанию:

### *.grf - при восстановлении мнемосхемы;

### *.prn - при считывании файла в формате печати.

Выбор имени файла: здесь Вы можете задать имя файла, который Вам нужно прочитать или записать. Предоставляется возможность как непосредственного набора имени, так и выбора его из списка существующих на Вашем диске.

При входе в режим Вы можете просто полностью набрать имя того файла, который вас интересует. Если Вы при этом не задаете расширение, то автоматически добавляется расширение по умолчанию. Поиск заданного файла или попытка записать его производится на текущем диске и в текущем каталоге, которые указаны слева от поля, где Вы вводите имя файла. Имейте также в виду, что имя файла может состоять ТОЛЬКО из латинских букв, цифр и некоторых спецсимволов, поэтому не забудьте переключить клавиатуру в латинский режим.

Если Вам необходимо сменить текущий диск, каталог или просто выбрать файл из тех, которые уже есть на Вашем диске, то нажмите клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ и Вы попадете в окно Файлы. Выберите здесь нужный Вам файл или с помощью клавиши СТРЕЛКА ВПРАВО переходя последовательно в окна Каталоги и Диски интересующий Вас соответственно каталог или диск. Переход обратно - клавиша СТРЕЛКА ВЛЕВО.

Имена файлов и каталогов отсортированы по алфавиту. Вы можете быстро найти нужное вам имя, просто введя начальные буквы. Выделенный прямоугольник будет при вводе каждой буквы перемещаться на то имя, в котором есть набранная последовательность.

После смены каталога и/или диска возврат в поле ввода имени нажатие СТРЕЛКИ ВПРАВО в окне Диски или СТРЕЛКИ ВПРАВО в окне Файлы. Также последовательное перемещение по всем окнам возможно с помощью клавиши Тab.

В поле ввода имени можно также ввести шаблон для имен файлов в стандартном для MS-DOS виде.

Печать производится на стандартное устройство DOS- prn. Если этим устройством у Вас является разделяемый сетевой принтер, то весь печатный вывод пойдет на него.

При печати для выделения текста и изменения шрифта используются управляющие последовательности EPSON - совместимых принтеров.

3.4.4.11. Дополнительное окно. Клавиша F6

Дополнительное окно - позволяет перенести в редактируемый документ (схему) часть или весь текст из другого документа (схемы).

После нажатия клавиши F6 на экране раскрывается дополнительное окно. В то же время изменяется назначение функциональных клавиш:

Режимы:

## - F4 - работа с блоками в дополнительном окне (см.п.3.4.4.9.);

## - F5 - загрузка готовой мнемосхемы в дополнительное окно;

## - F6 - файл, загрузка мнемосхемы из файла на диске.

Нажав клавишу F5, производим выбор нужной нам мнемосхемы точно так же, как выбирали мнемосхему для редактирования, и загружаем ее в дополнительное окно.

Выбрав тот текст, который нужно перенести в основное окно, с помощью клавиши F4 начинаем выделение блока, выделяем интересующий нас текст и клавишей же F4 заканчиваем выделение блока.

Теперь можно перейти обратно в основное окно (Esc) и в нем, поместив курсор на предполагаемое местоположение левого верхнего угла выделенного блока, нажать F7 - блок из дополнительного окна скопируется в основное. В случае если в дополнительном окне блок не отмечен, то при нажатии клавиши F7 система дополнительно спросит, необходимо ли копировать текст целиком.

Следует отметить, что в данном режиме схема, выдаваемая в дополнительное окно, не может редактироваться. Она предназначена для просмотра или отметки какого-либо блока (части схемы) и копирования этого блока в основную мнемосхему.

3.4.4.12. Копирование из дополнительного окна. Клавиша F7

Применение и действие клавиши F7 описаны в предыдущем пункте.

3.4.4.13. Спецсимволы. Клавиша F8

Клавиша Сп. сим - Специальные символы - позволяет вывести на экран набор спецсимволов, который может использоваться при подготовке мнемосхем.

Спецсимволами называются мнемосимволы, составленные из элементарных мнемосимволов, которые в совокупности представляют собой укрупненный мнемосимвол (например, спецсимвол силового трансформатора, который на схеме всегда больше других элементов).

Для нанесения спецсимвола на схему последовательность действий следующая:

## - установить курсор на то место схемы, к которому будет "привязан" спецсимвол (указать точку "привязки" спецсимвола на схеме);

## - нажать клавишу F8;

## - клавишами управления курсора выбрать из набора имеющихся спецсимволов необходимый и нажать Enter - на изображении спецсимвола появится заштрихованный четырехугольник;

## - выбрать на спецсимволе точку, которой он будет присоединяться к мнемосхеме (точка привязки на спецсимволе) и нажать Enter.

Изображение спецсимвола появится на мнемосхеме.

3.4.4.14. Включить-выключить. Клавиша F9

Предназначена для замены мнемосимвола включенного коммутационного аппарата на мнемосимвол выключенного аналогичного коммутационного аппарата. Используется для поддержания в "рабочем" состоянии мнемосхем, не имеющих увязки с телемеханикой.

Кроме того, при рисовании мнемосхем рекомендуется запоминать на клавиатуре один мнемосимвол из ряда, например, масленых выключателей, например, МВ с замкнутыми контактами. Тогда становится проще рисовать схему, т.к. нарисовав МВ с замкнутыми контактами, достаточно просто с помощью клавиши F9 изменить мнемосимвол на МВ с разомкнутыми контактами.

3.4.4.15. Поворот. Клавиша F10

Позволяет "поворачивать" мнемосимвол на мнемосхеме, располагая его в нужной плоскости. Это также облегчает рисование мнемосхем, т.к. в этом случае не требуется запоминать, к какой клавише у Вас привязан мнемосимвол, Например, МВ с разомкнутыми контактами в горизонтальной плоскости, а к какой клавише привязан МВ с разомкнутыми контактами в вертикальной плоскости и т.д.. Таким образом, при рисовании мнемосхем достаточно запомнить и привязать на клавиатуру ОДИН мнемосимвол, нанести его на схему, а затем "ВЫСТАВИТЬ" нужным образом с помощью клавиш F9 - Включить/выключить и F10 - Поворот мнемосимвола.

Разумеется, поворачивать можно только мнемосимволы, занимающие одно знакоместо, сложные спецсимволы не поворачиваются. Для того чтобы мнемосимвол можно было повернуть, а также переключить, необходимо надлежащим образом описать это при наладке комплекса в режиме РЕДАКТИРОВАНИЕ СИМВОЛОВ.

Использование клавиш F9 и F10 позволяет сократить количество клавиш на клавиатуре, задействованных для изображения одного и того же спецсимвола мнемосхемы в разных положениях.

3.4.4.16. Запись

При редактировании мнемосхем рекомендуется периодически запоминать сделанные изменения. Запись отредактированной мнемосхемы в базу данных производится одновременным нажатием двух клавиш Shift+F5.

3.4.4.17. Выбор фонтов

Комбинация клавиш Shift+F10 в режиме редактирования мнемосхем используется для ввода имени файла с описанием псевдографики ОИК-ДИСПЕТЧЕР, что позволяет использовать индивидуальный знакогенератор для каждой из мнемосхем. По умолчанию используется файл с именем FNT&KEYB.

3.4.5. Поиск по названиям зон

Поиск по названиям зон - режим поиска мнемосхемы по названию зоны, описанной на мнемосхеме. При выборе данного режима можно задавать шаблон отбора названий зон. При установленном шаблоне в виде символа "*" выводится список всех зон на всех мнемосхемах.

Выбор необходимой зоны выполняется стрелками и клавишей Enter. При этом на экран выводится мнемосхема, на которой расположена выбранная зона, а курсор устанавливается в центр зоны. Если сейчас нажать на клавишу Enter или ЛКМ, то будет выполнено действие установленное для данной зоны.

Выход из просмотра мнемосхемы, вызванной по названию зоны, выполняется нажатием клавиши Esc. При этом вновь выводится таблица с названиями зон.

# 3.4.6. Просмотр мнемосхем

Просмотр мнемосхем - это основной режим работы диспетчера, поэтому в нем предусмотрено все необходимое. Если правильно описаны связи между мнемосхемами, Вы сможете последовательно просмотреть весь щит, переходя от одной схемы к другой клавишами управления.

На мнемосхеме, если, конечно, они описаны (привязаны), постоянно обновляются значения всех важных телеизмерений.

Важно помнить, что значения ТИТ, меньше заданной нижней уставки, выводятся голубым цветом; значения ТИТ, большие заданной верхней уставки, выводятся красным цветом, а значения ТИТ в пределах нормы - зеленым цветом.

В том случае, если на экран выводятся таблицы, двигаться по их строкам удобно с помощью МЫШки, если установить ее на бордюр рамки.

Изменение состояния ТС и выход ТИТ за уставку приводит к миганию значка "ТС" в правом нижнем углу экрана. Причем, если сигнал описан, как важный, то мигание сопровождается звуковым сигналом. Цвет значка "ТС", тоже разный:

## - зеленый - обычный сигнал (без звука);

## - желтый - важный сигнал (со звуком);

## - красный - обычно серьезная авария (сирена).

Для того чтобы записать сигнал в ретроспективу (архив), нужно его сквитировать, а для этого следует проделать следующие операции.

Нажать комбинацию клавиш Ctrl+R. При этом на экран будет выведена таблица несквитированных ТС и ТИТ, вышедших за уставки, например, такая:

### Ретроспектива неквитированных ТС

### Наименование                             Дата/Время       Состояние

### >>СМВ-6 МТЗ                   Иванов    20.12 10:15:45       ВКЛ

### СМВ-6 АВР                   Петров    20.12 10:15:47     * ВЫКЛ

### Авария ПС                             20.12 10:15:48       ПРИШЕЛ

### Открывание дверей                     20.12 10:15:48       СНЯТ

F2-Обнов         F4-схема  F5-печать

Значения ВКЛ и ВЫКЛ введены для обозначения состояния коммутационной аппаратуры, а ПРИШЕЛ и СНЯТ - для аварийно - предупредительных сигналов.

После того как Вы посмотрели, какие ТС обновились, возможно, Вам захочется уточнить, где тот или иной сигнал "привязан" на схеме. Причем, схема не обязательно должна быть та, которую Вы просматриваете в данный момент. В этом случае стрелками передвиньте значок ">>" на интересующий Вас сигнал и нажмите Enter или F4. Вернуться к таблице ТС можно клавишей Esc. Возможно, пока Вы смотрели таблицу, снова изменил состояние какой-либо ТС. Увидеть его можно, нажав клавишу F2. Для того чтобы распечатать данную таблицу, воспользуйтесь клавишей F5. Ну и, наконец, просмотренные сигналы необходимо сквитировать клавишей F10.

В любой момент перейти на более высокий уровень можно, нажав клавишу Esc. После того как Вы нажмете какую-либо клавишу, выбрав один из режимов, обязательно посмотрите, не изменилась ли строка подсказок внизу экрана, т.к. это открывает перед Вами новые возможности.

При просмотре мнемосхем работают следующие клавиши:

### ДВИЖЕНИЕ КУРСОРА                ПЕРЕХОД НА ДРУГУЮ МНЕМОСХЕМУ

### на символ влево     стрелка ВЛЕВО   с левой границы схемы    Ctrl+Home

### на символ вправо    стрелка ВПРАВО  с правой границы схемы   Ctrl+End

### на строку вниз      стрелка ВНИЗ    с верхней границы схемы  Ctrl+PgUp

### на строку вверх     стрелка ВВЕРХ   с нижней границы схемы   Ctrl+PgDn

### на слово влево      Ctrl+ВЛЕВО

### на слово вправо     Ctrl+ВПРАВО     переключение режима просмотра

### на страницу вниз    PgDn              ЭКРАН/ВСЯ МНЕМОСХЕМА     Alt+F9

### на страницу вверх   PgUp              изменение масштаба       Alt+F10

### на 40 символов влево       Home     выход из ПРОСМОТРА       Esc

### на 40 символов вправо      End

### к левой границе схемы   Ctrl+Home

### к правой границе схемы  Ctrl+End    В режиме ScrollLock  движение кур-

### к нижней границе схемы  Ctrl+PgDn   сора по экрану  заменяется на дви

### к верхней границе схемы Ctrl+PgUp   жение относительно курсора.

3.4.6.1. Функциональные клавиши при просмотре мнемосхем

### F1 - Помощь                              Shift+F2  Детализация

### F2 - АПС                                 Shift+F3  Обобщение

### F3 - К.А.                                Shift+F4  Вызов ТИТ

### F4 - Зоны                                Shift+F5  Вызов ТС

### Shift+F6  Список

### Shift+F8  Печать

### F5   ТабТИТ                              Shift+F9  ВклВык

### F6 - Получение справки из КАРТОТЕКИ      Shift+F10 ТУ

### F7 - Вызов БЛАНКОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ          Alt+F9    просмотр мнемосхемы

### F8 - Просмотр расчетных документов                 в сжатом виде

### F9 - ТабТИИ                              Alt+F10   изменение масштаба

### F10- РетроТС                                       вывода мнемосхем

3.4.6.2. Аварийно-предупредительные сигналы. Клавиша F2

В случае необходимости просмотра всех аварийно-предупредительных сигналов (АПС) нажмите клавишу F2.

При этом на экран будет выведена таблица с перечнем всех АПС, привязанных к схеме. Взведенные сигналы, соответствующие аварийному состоянию, сопровождаются надписью "ВЗВЕДЕН" и выделены цветом, а не взведенные - сопровождаются надписью "СНЯТ" серым цветов.

3.4.6.3. Коммутационные аппараты (КА). Клавиша F3

Нажав клавишу F3, Вы увидите на экране таблицу, содержащую список сигналов коммутационной аппаратуры, например, такую:

### Коммутационная аппаратура

### >>МВ-12                  ОТКЛ.     (ТУ)

### СМВ-6                  ВКЛ.

## 5-Выз.ТС                7-Неиспр             9-Вкл.Вык   0-ТУ

Из этой таблицы видно, что объект МВ-12 находится на телеуправлении, а в данный момент объект отключен. Включить его можно, воспользовавшись командой телеуправления - клавиша F10. Подробно о том, как выполняется запрос на ТУ, смотрите в п.3.4.6.18.

Клавиша F7 служит для установки и снятия признака неисправности датчика ТС. При установленном признаке неисправности изменения состояния ТС не заносятся в ретроспективу событий. При отображении неисправного ТС перед его состоянием выводится символ “?”.

Состояние любого объекта можно изменить вручную, установив указатель на данный объект и нажав клавишу F9. При этом следует помнить, что реальное состояние данного объекта может не соответствовать его состоянию при отображении в ОИК. Право на переключение состояния объекта пользователям ОИК определяется при настройке комплекса.

При просмотре таблицы состояний КА имеется возможность посылать запрос на КП для обновления состояния всех ТС данного КП. Посылается запрос нажатием клавиши F5.

После того как запрос послан, состояние всех объектов будет отмечено символами "???", которые будут заменяться значениями сигналов по мере их обновления.

Для перехода к месту привязки КА на схеме следует проделать следующее:

## - стрелками передвинуть значок ">>" на нужный ТС;

## - нажать клавишу Enter. Для возврата в таблицу состояния КА следует нажать клавишу Esc.

3.4.6.4. Зоны. Клавиша F4

При просмотре мнемосхемы, нажав на клавишу F4, можно вывести полный список зон, описанных для данной мнемосхемы. Данная клавиша может быть использована, если Вы не знаете точное место расположение той или иной зоны. Выбрав с помощью стрелок нужную зону, нажмите клавишу Enter при этом произойдет переход курсора на эту зону и сменится назначение специализированных клавиш - будет активна клавиша F4-Действия. Т.е. нажав сейчас на клавишу F4 будет выполнено действие предписанное для данной зоны при настройке. Допустимы следующие типы действий:

## - переход на другую мнемосхему;

## - переход на другой фрагмент данной мнемосхемы;

## - вызов текстового документа;

## - вызов бланка переключений;

## - вызов карточки;

## - вызов внешней задачи;

## - вызов полной ретроспективы событий;

## - вызов всех взведенных АПС;

## - вызов списка ТИТ, вышедших за уставки.

3.4.6.5. Таблица ТИТ. Клавиша F5

Нажав клавишу F5, Вы увидите на экране таблицу, содержащую список телеизмерений и их значений, например:

### Текущие  телеизмерения

### >>I 6 ввод 1Т                  6.0 А

### U 220 1СШ                  218.0 кВ

## 2-Уставк  4-ВызТИТ  5-Отмет.               8-Коды  9-График  0-ТабРет

Значения телеизмерений выводятся в таблицу разным цветом:

## - серый - значение в пределах нормы;

## - голубой - значение меньше минимально допустимого;

## - красный - значение превышает максимально допустимое.

Для перехода к месту привязки ТИТ на схеме следует проделать следующее:

## - стрелками передвинуть значок ">>" на нужную строку;

## - нажать клавишу Enter. Таблица заменится отображением фрагмента схемы с местом привязки данного ТИТ к схеме. Для возврата в таблицу следует нажать клавишу Esc.

Для просмотра значений телеизмерения в виде таблицы или графика следует стрелками установить значок ">>" на нужную строку и нажать соответственно клавишу F10 или F9.

При этом в обоих случаях на экране появится кадр для ввода начального и конечного значений интересующего Вас временного периода. Окончание периода вводить необязательно, тогда будут браться все значения до настоящего момента времени. Шаг, через который будут выводиться значения телеизмерений можно задавать самый различный, от него зависят количество записей в таблице и вид графика.

Если Вы нажали клавишу F10, в правую половину экрана будет выведена таблица значений из файла ретроспективы, если же нажата была клавиша F9, во весь экран будет выведен график. При выводе графика по горизонтали располагаются временные промежутки, а по вертикали - значение ТИТ. Для ТИТ с заданными уставками на графике отображается также значение каждой уставки в виде горизонтальной линии на время ее действия. Цвет линии отображения уставки зависит от важности уставки (типа звукового сигнала при выходе ТИТ за уставку).

При просмотре графика снизу от графика выводятся дата, время и значение телеизмерения, соответствующее положению белой вертикальной черты. Положение вертикальной черты задается клавишами-стрелками или мышкой.

Допускается просмотр до четырех графиков ТИТ одновременно. При нажатии клавиши F9 будут выводиться графики ТИТ помеченные с помощью клавиши F5, а также ТИТ, на который установлен значок ">>". Снятие отметки вывода графика выполняется также клавишей F5.

Выйти из просмотра графика можно клавишей Esc. Во время работы с графиком никаких других операций проделывать нельзя. Можно только напечатать график, нажав клавишу Print Screen.

При просмотре таблицы ТИТ можно посылать запрос на КП для обновления значений ТИТ. Посылается запрос нажатием клавиши F4. После того как запрос послан, значения всех телеизмерений будут заменены символами "***", которые будет заменяться значениями сигналов по мере обновления ТИТ.

Для отдельных пользователей (права задаются при настройке ОИК и регистрации пользователей) может быть задана возможность:

## - добавления уставок, коррекции их значений и временная отмена действия уставки (с помощью клавиши F2-Уставк);

## - временная ручная установка и снятие признака неисправности датчика ТИТ (с помощью клавиши F7). При выводе ТИТ с установленным признаком неисправности датчика перед значением ТИТ выводится знак "?";

## - ручной ввод значения ТИТ и установка неисправности датчика ТИТ (с помощью клавиши F8). При нажатии на F8 активными становятся следующие клавиши:

F7-Неиспр - временная ручная установка и снятие признака неисправности датчика ТИТ. При выводе ТИТ с установленным признаком неисправности датчика перед значением ТИТ выводится знак "?";

F8-ВводЗн - ввод значения ТИТ в масштабированном виде. При этом устанавливается признак ручного ввода (символ кисти руки).

F9-ВводКо - ввод значения ТИТ в кодах (квантах). При этом устанавливается признак ручного ввода. При установленном признаке неисправности ТИТ и признаке ручного ввода значение ТИТ не заносится в ретроспективу.

F10-Снять - снять признак ручного ввода.

После нажатия на клавишу F2 выводится таблица уставок для ТИТ помеченного знаком ">>". При этом уставки, действующие на данный момент времени, в таблице помечены символом "*". При просмотре таблицы уставок меняется назначение специальных клавиш:

## - F2-ВклОткл - временное отключение (включение) действия уставки, помеченной символом ">>";

## - F4-Редакт - редактирование параметров уставки, помеченной символом ">>";

## - F5-Создан - создание новой уставки;

## - F8-Удал - удаление уставки помеченной символом ">>".

При создании новой уставки и редактировании существующей вводятся следующие данные:

## - Значение уставки со знаком ">" или "<" впереди. Значение уставки задается в физических величинах данного ТИТ.

## - Чувствительность в процентах от значения уставки. Данный параметр определяет значение уставки при возврате ТИТ в зону нормальных значений. Предполагается, что уставка не может принимать значение равное нулю. После выхода за уставку (для положительной уставки) значение уставки будет меньше на величину, заданную с помощью параметра "Чувствительность". Наличие зоны гистерезиса на значение уставки позволяет исключить "дребезг" для значений ТИТ вблизи уставки в течении длительного периода времени.

## - Период контроля в минутах и секундах. Определяет период времени, по истечении которого выполняется контроль выхода ТИТ за данную уставку.

## - Важность. Параметр, определяющий условия записи в файл ретроспективы факта выхода ТИТ за уставку. Параметр может принимать следующие значения:

## 0 - не записывать в ретроспективу факт выхода ТИТ за уставку;

## 1 - записывать в ретроспективу факт выхода ТИТ за уставку;

## 2 - записывать в ретроспективу факт выхода ТИТ за уставку в сопровождении с обычным звуковым сигналом;

## 3 - записывать в ретроспективу факт выхода ТИТ за уставку в сопровождении с сиреной.

## - Наименование уставки. Наименование уставки отражается в ретроспективе наряду с наименованием ТИТ, временем выхода (возврата) ТИТ за уставку.

## - Зона действия (по часам суток с дискретностью 30 минут, по дням недели, по декадам месяца). Определяет дни и часы, когда осуществляется контроль за данной уставкой. Знаком "+" отмечаются промежутки времени, когда данная уставка действует, а знаком "-" - когда не действует. Переключение выполняется с помощью клавиши "пробел".

3.4.6.6. Получение справки. Клавиша F6

При работе с мнемосхемой может возникнуть необходимость получить какую-либо справку из картотеки. Нажав клавишу F6, Вы получите такую возможность. Сначала на экране появится в виде меню общий список картотек. Выбрав нужную картотеку, Вы сможете затем выбрать интересующую Вас карточку и прочитать ее. Поиск карточки описан в п.6.4.

В том случае, если при поиске карточки Вы не будете задавать никакие критерии поиска, Вам предоставят возможность просмотреть все карточки, относящиеся к той подстанции, схему которой Вы просматриваете. Конечно, необходимо, чтобы ранее карточки были созданы с атрибутом "Подстанции" и с ключевым словом, которое совпадает с именем подстанции.

Во время просмотра карточки Вы сможете вывести ее в файл на диске, можете уменьшить экран для просмотра.

3.4.6.7. Вызов бланков переключений.  Клавиша F7

При работе с мнемосхемой может возникнуть необходимость просмотра бланка переключений. Нажав клавишу F7, Вы получите такую возможность. Сначала на экране появится в виде меню общий список бланков переключений. Выбрав нужный, Вы сможете затем просмотреть его, а при необходимости и напечатать (клавиша F5 дополнительного меню).

Предварительно бланк переключения должен быть создан для объекта "Подстанции" с именем, совпадающим с именем подстанции, для которой создается бланк.

3.4.6.8. Просмотр расчетных документов. Клавиша F8

Расчетные документы создаются как текстовые документы (см.п.4) и "привязываются" к мнемосхеме в режиме "Оживления мнемосхем" при настройке телемеханики.

Допускается просмотр до трех текстовых документов, в которых по определенным формулам на основе существующих телеметрических данных вычисляются параметры, которые невозможно получить от телемеханического комплекса.

Также можно использовать для показа телеметрии в форме произвольных таблиц и для выдачи разнообразной справочной информации.

В том случае, если у Вас возникла необходимость просмотреть один из таких документов, нажмите клавишу F8, выберите из списка на экране нужный документ и Вы сможете его посмотреть, а при необходимости и напечатать (клавиша F5 дополнительного меню).

3.4.6.9. Таблица ТИИ. Клавиша F9

Для просмотра значений интегральных телеизмерений служит клавиша F9. Следует только отметить, что в таблице для каждого ТИИ выводятся два значения:

## - часовой расход энергии;

## - значение счетчика.

При просмотре таблицы значений ТИИ активны две специальные клавиши:

## - F9 - просмотр графика изменения часового расхода энергии для выбранного ТИИ;

## - F10 - просмотр таблицы часового расхода энергии для выбранного ТИИ;

Диапазон времени и дискретность вывода графиков и таблицы могут быть заданы после нажатия клавиши F9 (F10).

3.4.6.10. Ретроспектива ТС. Клавиша F10

### После того как Вы нажмете эту клавишу, на экране появится бокс:

Выдать ретроспективу ТС

### с  .. час. __.__.__

### по .. час. __.__,__

Первоначально время и дата временного промежутка заполнены программой автоматически, но Вы можете их изменить, выбрав любой интересующий Вас промежуток времени.

### Затем Вам будет предложено выбрать, какие именно события Вас интере-суют (нужные помечаются клавишей Enter):

### > Аварийно-предупредительные

### > Коммутационная аппаратура

### Выход ТИТ за уставки

### > Телеуправление

### Телеуправление со щита

### Ручная установка ТС (на экране помечается символом руки)

После того, как Вы сделаете выбор, на экране появится таблица вида:

### Ретроспектива ТС с .. час. __.__.__  по .. час. __.__.__

### Наименование                             Дата/Время       Состояние

### >>СМВ-6 МТЗ                   Иванов    20.12 10:15:45       ВКЛ

### СМВ-6 АВР                   Петров    20.12 10:15:47     * ВЫКЛ

### Авария ПС                             20.12 10:15:48       ПРИШЕЛ

### Открывание дверей                     20.12 10:15:48       СНЯТ

### F2-Обнов         F4-схема  F5-печать

После того как Вы посмотрели таблицу с ретроспективой переключений ТС и выхода ТИТ за уставку, возможно, Вам захочется уточнить, где тот или иной сигнал привязан на схеме. Причем, схема не обязательно должна быть та, которую Вы просматриваете в данный момент. В этом случае стрелками передвиньте значок ">>" на интересующий Вас сигнал и нажмите Enter или F4. Вернуться к таблице ТС можно клавишей Esc.

Возможно, пока Вы смотрели таблицу, произошло новое переключение ТС (мигает значок "ТС" в правом нижнем углу экрана). Для обновления таблицы следует нажать клавишу F2.

Для того чтобы распечатать данную таблицу, воспользуйтесь клавишей F5.

3.4.6.11. Детализация. Клавиша Shift+F2

При просмотре мнемосхемы есть возможность уточнить какую-либо ее деталь, часть. Обычно такая часть схемы выделена в отдельную схему. Тогда, установив курсор на название схемы этой РП или ТП, нажмите комбинацию клавиш Shift+F2. Название высветится, нажмите Enter, название появится в центре верхней части рамки. Это название можно откорректировать. Затем нажмите Enter и вся схема появится на экране.

3.4.6.12. Обобщение. Клавиша Shift+F3

При просмотре мнемосхемы есть возможность уточнить, частью какой схемы является данная схема, т.е. какая схема будет ее обобщением.

Такая связь устанавливается в режиме "Связи кадров" при "Оживлении мнемосхем".

Нажатие комбинации клавиш Shift+F3 приводит к переходу на обобщенную мнемосхему.

3.4.6.13. Вызов ТИТ. Клавиша Shift+F4

С помощью клавиш Shift+F4 можно послать запрос на КП для обновление значений ТИТ данного КП. На экран будет выведено сообщение о том, что запрос послан, и, пока это сообщение не исчезнет с экрана, не следует выполнять никаких операций.

Запрос выполняется быстрее, если послать его при просмотре таблицы ТИТ.

3.4.6.14. Вызов ТС. Клавиша Shift+F5

Послать запрос ТС - это значит обновить информацию о состоянии коммутационных аппаратов и АПС в ОИКе.

При посылке запроса на экран выводится соответствующее сообщение и, пока оно на экране, нельзя производить никаких операций.

Запрос выполняется быстрее, если послать его при просмотре таблицы ТС.

3.4.6.15. Список. Клавиша Shift+F6

Для того чтобы посмотреть список подстанций, с которыми уже поработал диспетчер и, возможно, выбрать одну из них для повторного просмотра, существует режим, вызываемый нажатием комбинации клавиш Shift+ F6. Список появляется в виде меню в правой половине экрана. Запоминается 10 последних подстанций, к которым производилось обращение.

3.4.6.16. Печать. Клавиша Shift+F8

Нажатием на комбинацию клавиш Shift+F8 можно распечатать просматриваемую мнемосхему. Печать выполняется в графическом режиме принтера в двух фиксированных масштабах

### 1:1 (крупно) и 1:2 (мелко).

3.4.6.17. Включение/выключение. Клавиша Shift+F9

Установив курсор на схеме на символ, соответствующий некоторому коммутационному аппарату, Вы можете принудительно изменить его состояние. Обычно это делается для объектов, чье состояние не изменяется автоматически.

3.4.6.18. Телеуправление. Клавиша Shift+F10

Для того чтобы автоматически включить или выключить объект, находящийся на телеуправлении, нужно установить курсор на символ, изображающий этот объект на мнемосхеме и нажать комбинацию клавиш Shift+F10. Если настройка комплекса выполнена для варианта телеуправления с ключевой дискетой, на экране появится запрос:

### Вставьте ключевую дискету и нажмите любую клавишу

Выполнив требование, Вы увидите на экране следующие сообщение и запрос:

### К.А. '<наименование ТС>' включен. Отключить?

### или

### К.А. '<наименование ТС>' отключен. Включить?

### в зависимости от состояния объекта в настоящий момент. Вам нужно выбрать один из вариантов ответа:

ДА      НЕТ

Дополнительное подтверждение не позволит Вам ошибочно переключить объект.

Затем появляется сообщение:

### Выдается команда ТУ

и, если все в порядке - следующее сообщение:

### Команда ТУ выдана

После этого следует нажать клавишу Esc или Enter.

Сообщение "Команда ТУ выдана" означает, что команда дошла до телемеханического комплекса, связанного с ПЭВМ ОИК, но не означает, что произошло срабатывание исполнительного механизма. Команда ТУ действительно прошла только в том случае, если произошло переключение ТС для выбранного Вами объекта.

Ключевая дискета телеуправления передается диспетчеру при наладке комплекса.

3.4.6.19. Просмотр мнемосхем в сжатом виде

Очень большие мнемосхемы, занимающие несколько экранов, можно увидеть целиком. Для этого нажмите комбинацию клавиш Alt+F9. Вся схема (максимально на 16 экранов) разместится на одном экране, а ее часть, соответствующая одному экрану, будет выделена в прямоугольник скобками. Передвигая стрелками этот прямоугольник, можно установить его на интересующий Вас фрагмент схемы. Тогда, нажав Enter, Вы этот фрагмент увидите на экране крупно.

Этот способ удобен для быстрого поиска нужного фрагмента большой схемы. Хотя, конечно, можно найти его и просто двигаясь по схеме стрелками вправо, влево, вверх, вниз. Что Вам удобнее, выбирайте сами.

3.4.6.20. Изменение масштаба просмотра мнемосхемы

Использование комбинации Alt+F10 позволяет незначительно изменять масштаб отображения мнемосхемы на экране дисплея. Степень изменения масштаба зависит от платы контроллера дисплея Вашей ПЭВМ. Комбинация клавиш Ctrl+F10 может быть использована для переключения файла описания знакогенератора, отличающегося количеством скан-линий (горизонтальных линий).

3.4.6.21. Работа с манипулятором МЫШЬ при просмотре мнемосхем

## 1 При подключенной МЫШи на экране присутствует маркер МЫШи - это может быть выделенная цветом стрелка или прямоугольник.

## 2 Позиционирование маркера в пределах экрана происходит при перемещении манипулятора (МЫШи) по ровной поверхности.

## 3 Если маркер позиционирован в пределах окна, то при нажатии

ЛКМ происходит позиционирование курсора на место маркера.

## 4 Если маркер позиционирован на правый или нижний бордюр окна, то при нажатии ЛКМ происходит перемещение окна по экрану.

## 5 Если маркер позиционировать в левый верхний угол экрана на бордюр (где стоят координаты X,Y) и нажать левую клавишу МЫШи, то имитируется действие комбинации клавиш Alt+F9, т.е. происходит переход на режим просмотра всей мнемосхемы с возможностью выбора необходимого фрагмента.

3.4.6.22. Связи кадров

При просмотре мнемосхем можно установить между ними связи для быстрого и удобного перехода с одной мнемосхемы на другую.

Настройка переходов ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО позволяет перейти для просмотра на "смежные" мнемосхемы, как это показано на рисунке.

### ^ 3

### 5    <    1     >    2

### V 4

Использование при просмотре мнемосхем:

КАДР ВВЕРХ на верхней границе мнемосхемы нажать Ctrl-PgUp (произойдет переход на нижнюю границу смежной схемы)

КАДР ВНИЗ на нижней границе мнемосхемы нажать Ctrl-PgDn (произойдет переход на верхнюю границу смежной схемы)

КАДР ВПРАВО на правой границе мнемосхемы нажать Ctrl-End (произойдет переход на левую границу смежной схемы)

КАДР ВЛЕВО на левой границе мнемосхемы нажать Ctrl-Home (произойдет переход на правую границу смежной схемы)

Следует учесть, что для перехода таким же образом обратно на просматриваемую мнемосхему с той схеме, куда перешли, так же должны быть заданы соответствующие связи.

# 4. Документы

4.1. Перечень подзадач

Задача текстового редактирования. Содержит несколько подзадач:

ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ - для работы с произвольными текстовыми документами, например, с инструкциями, бланками, письмами.

БЛАНКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ - для работы с бланками переключений.

ОПЕРАТИВНЫЕ ЖУРНАЛЫ - для работы с всевозможными журналами, например, с журналами отклонений и журналами дефектов (создание записей и работа с ними). Форма журнала создается в другой задаче.

В первых двух подзадачах предоставляется возможность создания, переименования, удаления, просмотра, редактирования, печати, обмена с другими текстовыми редакторами соответствующих задаче документов.

Кроме функций обычного текстового редактора можно:

## - Использовать в наименовании документа русские буквы и другие произвольные символы.

## - Объединять Ваши документы в произвольные тематические группы для упорядоченного хранения.

## - Производить расчеты по вводимым данным и помещать результаты вычислений на указанные места. В любом месте документа можно назначить поле ввода, из которого будут браться исходные данные, или поле вывода, в которое будут выводиться результаты расчета по заданной формуле. Этому полю можно задать имя и использовать его в дальнейших расчетах. Имеется возможность при расчете документа получать данные из другого документа, использовать различные алгебраические, тригонометрические и логические функции

## и выводить результаты расчета в документ в том виде, в котором вам это на самом деле нужно - вплоть до суммы прописью.

## в качестве исходных данных при расчетах предоставляется возможность использовать телеметрические параметры (ТС, ТИТ, ТИИ).

## в нужное место документа можно поместить число, полученное в результате расчетов, произведенных на калькуляторе, вызванном тут же.

## - Работать по заранее заданным формам, которые Вы легко можете создавать сами. При вызове такой формы в редактируемый текст она переводится в защищенный режим для предохранения от случайной порчи. Если такая форма представляет собой какую-либо таблицу - пустографку, то при заполнении ее граф система автоматически отслеживает переносы в пределах текущей графы, не изменяя соседние.

При вводе удобно использовать макроопределение, позволяющее запомнить любую последовательность символов, а затем восстановить ее в другом месте. Начинается и заканчивается запоминание нажатием комбинации клавиш ALT+<пробел>, а восстанавливается нажатием комбинации клавиш CTRL+<пробел>.

4.2. Ограничения на формат документов

Подзадача ориентирована на подготовку табличных форм, поэтому существуют ограничения на размер документа. Применяются три формата документов: 80х405 символов, 135х240 символов и 240х135 символов. При переходе от большего формата к меньшему в готовой форме символы, выходящие за пределы формата, отбрасываются. Переход от одного формата к другому осуществляется через комбинацию клавиш Shift+F10 (корректировка параметров).

При переходе от одного формата формы к другой, возможны коллизии:

## - при переходе к новому формату, ширина которого или высота меньше старой, символы, выходящие за пределы нового формата пропадают;

## - поля ввода/вывода, не вошедшие в новый формат, удаляются.

При подготовке документа слежение за границами формата осуществляется самой системой. При попытке вставить в документ лишнюю строку операция не производится. На экран выдается предупреждающее сообщение.

# 4.3. Программирование формул

4.3.1. Поля ввода и вывода

Поля ввода-вывода используются для создания "гибких" документов. В текстовом документе мы можем вводить новые данные и пересчитывать результаты, помещая их на отведенное для этого место.

Данные первого типа должны помещаться в "поля ввода", результаты помещаются в "поля вывода". Для того чтобы наша система знала об изменяемых полях, мы их определяем (клавиша Shift + F2).

При определении поля описываются:

## - местоположение поля - клавишами управления курсором после нажатия клавиши Shift + F2;

## - размер поля ввода/вывода - клавишами стрелки ВЛЕВО-ВПРАВО при нажатой клавише Shift;

## - имя - для использования значений при вычислении других полей. длина имени - не более 16 символов. Допустимы произвольные буквы, цифры и подчерк. Начинаться имя должно с буквы. В качестве имени поля можно использовать имя ТС и ТИТ.

## - формат поля - указывает, в каком виде вводим (выводим) значение поля

Возможно, указание результатов прописью или в "бухгалтерском виде (копейки отделяются от рублей равенством или дефисом);

Для полей вывода дополнительно указываются:

## - формула - Определяется та формула, по которой будет вести расчет. Ограничения на длину формулы - 240 символов. Если формула не входит в окно для набивки, то происходит сдвиг ее влево за пределы видимости окна;

## - стиль и шрифт -шрифт - нормальный/выделенный, стиль - прямой/ курсив;

## - десятичная точность - указывается количество десятичных знаков после точки при вычислении результата;

## - выравнивание - для сдвижки результата, если он меньше, чем размер поля.

4.3.2. Размер поля

Размер поля задается клавишами управления курсором в пределах, ограниченных наличием защищенного текста и других полей или ключей.

Для того чтобы увеличить или уменьшить размеры поля (ключа) по горизонтали, используйте клавиши соответственно Shift+Вправо или Shift+Влево.

Так как поля ввода/вывода могут иметь различное количество элементов в высоту (так называемый МАССИВ элементов поля, в котором все элементы имеют одинаковое имя и индивидуальный ИНДЕКС), то для уменьшения или увеличения количества элементов можно использовать клавиши соответственно Shift+Вверх или Shift+Вниз.

4.3.3. Имя поля при вычислении в формулах

Имя поля имеет следующую структуру:

### {&}имя_поля{[I]}{@имя_документа{@имя_группы}}

Здесь фигурные скобки  обозначают, что содержимое в них может присутствовать в имени поля, а может и отсутствовать.

Имя поля может состоять просто из какого-то символического имени длиной до 16 символов, начинаясь с буквы, например: вася; Буран; RWQETU; к13_45.

Допустимые символы : буквы, цифры, подчерк.

### & - признак внешнего поля.

При вызове поля из другого документа надо поставить перед именем поля знак "&", например: &Сумма - при вычислениях значение поля будет браться из другого документа.

Так как в разных документах могут быть поля с одинаковыми именами, то для гарантированного нахождения нужного нам поля, после имени поля надо указать имя документа через знак "@", например :

&Сумма@Договор3. - Поле "Сумма" возьмется из документа "Договор3".

Если в других группах встречаются документы с таким же именем, то после имени документа в наименовании поля надо указать имя группы через знак "@", например: &Сумма@Договор3@Учет. В указанном примере будет браться поле с именем "Сумма" из документа "Договор3", находящегося в группе "Учет".

При использовании полей из друих документов с данными телеметрии в данном документе не будут отслеживаться изменения параметров телеметрии. Из другово документа будет использовано содержимое полей на момент последнего перерасчета этих полей в том документе.

### [I] - Индекс.

Если вычисляется элемент поля, являющегося массивом, то при расчете берется соответствующий ему элемент поля, указанного в формуле. В то же время существует возможность непосредственно указать, какой элемент поля необходимо взять для расчета. Для этого после имени необходимо задать так называемый "ИНДЕКС", т.е. номер элемента. Он должен быть указан в квадратных скобках. Индексация начинается с нуля, например:

Цена[1]                           Количество[0]                          и т.п.

Индекс может вычисляться по произвольной формуле, т.е. в квадратных скобках может заключаться произвольное алгебраическое выражение.

4.3.4. Формат поля ввода

Формат поля ввода определяет вид данного при вводе.

Форматы могут быть следующие:

### Десятичное число        - разделитель - точка или запятая.

### Денежный формат         - в качестве разделителя рублей и  копеек

### используется дефис или в качестве  раз

### делителя используется сокращение:"руб.

### или в качестве разделителя используется

### слово "рублей" в соответствии с  прави

### лами русского языка.

### Расчетная формула       - в виде алгебраического выражения.

### Дата                    - дата в любом из форматов, приведенных

### п.4.3.5.

### Время                   - время в формате чч:мм, например, 23:15

### Произвольный текст

Для выбора необходимого нажмите Enter.

Действия при расчетах следует производить с однотипными полями.

# 4.3.5. Формат поля вывода

Формат поля вывода определяет вид выдачи результата в документ.

Форматы могут быть следующие:

### 1024.00                 - разделитель-точка.

### 1024,00                 - разделитель-запятая.

### 1024-00                 - в качестве разделителя рублей и  копеек

### используется дефис.

### 1024 руб. 00 коп.       - в качестве разделителя используется со

### кращение : "руб."

### 1024 рубля 00 коп.      - в  качестве  разделителя   используется

### слово "рублей" в соответствии с  прави

### лами русского языка.

### Сумма прописью (рублей) - выдается сумма прописью с полной формой

### количества рублей.

### Сумма прописью (руб.)   - в сумме прописью применяется сокращение

### "руб."

### Дата->ДД                - выводится число,  соответствующее  дню,

### например, из даты 21 декабря 1993  года

### будет выведено  21.

### Дата->ММ                - выводится число,соответствующее месяцу,

### например, из даты 21 декабря 1993  года

### будет выведено  12.

### Дата->ГГ                - выводится число,  соответствующее году,

### например, из даты 21 декабря 1993  года

### будет выведено  93.

### Дата->ДД.ММ.ГГ          - дата  выводится  в  указанном  формате,

### например,  дата    21 декабря 1993 года

### будет выведена: 21.12.93.

### Дата->ДД.ММ.ГГГГ        - дата  выводится  в  указанном  формате,

### например,  дата    21 декабря 1993 года

### будет выведена: 21.12.1993.

### Дата->ДД месяц ГГГГ     - дата  выводится  в  указанном  формате,

### например,   дата   21 декабря 1993 года

### будет выведена: 21 декабря 1993.

### Дата->месяц (январь)    - дата  выводится  в  указанном  формате,

### например,   дата   21 декабря 1993 года

### будет выведена:   декабрь.

### Дата->месяц (января)    - дата  выводится  в  указанном  формате,

### например,   дата   21 декабря 1993 года

### будет выведена:   декабря.

### Дата->День недели       - дата  выводится  в  указанном  формате,

### например,   дата   21 декабря 1993 года

### будет выведена: вторник.

### Время                   - время  выводится  в    формате   чч:мм,

### например, 23:15.

### Текст из поля ввода     - позволяет записать в  формируемое  поле

### текст из ранее сформированного поля.

Для выбора необходимого нажмите Enter.

4.3.6. Десятичная точность при выводе полей

Можно задать количество знаков после запятой, до которого будет округляться результат вычисления по формуле для поля вывода.

Имеет смысл только для форматов вывода:

### 1024.00 - разделитель-точка

### 1024,00 - разделитель-запятая

Прочие форматы считаются денежными и для них принято округление по умолчанию - два знака после запятой, т.е. копейки.

Округление производится в соответствии с общепринятыми правилами.

4.3.7. Перечень доступных при программировании операций

### -     - смена знака;

### +-*/  - сложение, вычитание, умножение, деление;

### ^     - возведение в степень;

### ( )   - скобки определяют последовательность действий в формуле;

### !     - сумма элементов массива, имя которого задано после этого знака;

### !>     - максимум из элементов массива, имя которого задано после этого знака;

### !<     - минимум из элементов массива, имя которого задано после этого знака;

### !~     - среднее для элементов массива, имя которого задано после этого знака;

4.3.8. Предопределенные переменные для использования в вычислениях

### ДАТА   - текущая дата в виде количества дней от 01.01.70г.

### ВРЕМЯ  - текущее время в виде количества минут от начала суток.

### ИНДЕКС - номер вычисляемого элемента поля, заданного массивом.

### Имя поля, заданного несколькими строками, определяется

как массив.

4.3.9. Использование телеметрических параметров при расчетах

### Имена телеметрических параметров могут быть использованы в качестве имен полей ввода/вывода, могут использоваться в формулах и задаются следующим образом:

### #TCк:н:о - телесигнал

### #ТТк:н:о - телеизмерение текущее

### #ТИк:н:о - телеизмерение интегральное

При этом:

### к - номер канала

### н - направление

### о - номер объекта

Например:

### #TТ0:7:1 - подставляется мгновенное значение текущего телеизмере-

### ния по каналу 0, направлению(КП) 7, объект 1 на КП.

Предоставляется возможность доступа к значениям текущих и интегральных телеизмерений из архива. При этом необходимо задавать интересующую дату и время:

### #ТТк:н:о[дата;время][#n] - подставляется значение текущего  телеизме-

### рения из архива в указанный момент времени

### за указанную дату

### #ТИк:н:о[дата;время][#n] - подставляется значение интегрального теле-

### измерения  из  архива  в  указанный момент

### времени за указанную дату

### #ТТк:н:о[дата1;время1;дата2;время2][#n] - подставляется   вычисленное

### среднее значение ТИТ на за-

### данном промежутке времени

### #ТИк:н:о[дата1;время1;дата2;время2][#n] - подставляется   вычисленная

### среднечасовая  мощность  на

### заданном промежутке времени

### где

### n - номер ретроспективы, задаваемый при ее создании. Параметр <#n> можно не указывать. При отсутствии номера ретроспективы в обозначении телеметрии последний будет читаться из ретроспективы, созданной первой.

#ТТтк:н:о{10} - подставляется альтернативное значение равное 10  при  отсутствии 		        реальности ТИТ. Более подробно смотри в Приложении 4 “Настрой-		        ка комплекса ОИК Диспетчер”.

Дата и время могут вычисляться по произвольной формуле с использованием данных из других полей. Для задания текущей даты и времени существуют переменные ДАТА и ВРЕМЯ.

Например:

### 1. Сейчас 17.00. Мне необходимо знать значения напряжения в неко- торой точке с 13.30 до 13.50 с интервалом в 5 минут. Данные  с          этого датчика поступают по первому каналу с первого КП, объект          это первый.

### С помощью клавиш Shift+F2 и стрелок рисую два массива по  пять          строк в каждом. Длина элемента первого  массива - 5  символов,          в него я запишу время, длина второго - 6 символов, этот  столбец для напряжения.

### Описываю первый массив как поле вывода (в него будут выводиться расчетные данные - время):

### Имя:          I

### Формула: 13*60+30+ИНДЕКС*5

### Формат:  Время

### Выравнивание:  По правой границе

### Стиль и шрифт: Нормальный прямой

### Число десятичных знаков: 0

### Описываю второй массив как поле вывода (в него будут выводить

### ся текущие телеизмерения из архива):

### Имя:          U

### Формула: #TT1:1:1[ДАТА;I]

### Формат:  Числа->1024.00

### Выравнивание:  По правой границе

### Стиль и шрифт: Нормальный прямой

### Число десятичных знаков: 0

В результате, после проведения расчета (нажатия клавиш Shift+ F4) в документе будут заполнены два столбца:

### 13:30          134

### 13:35          159

### 13:40          183

### 13:45          207

### 13:50          231

### 2. Сейчас 17.00. Мне необходимо знать среднее значение напряжения         в  некоторой  точке за последние 10 минут. Данные с этого датчика поступают по первому каналу со второго КП, третьего объекта и записываются в минутную ретроспективу с номером 2.

### Описываю поле вывода, в него будет выводиться среднее значение          нескольких текущих телеизмерений из архива:

### Имя:          USR

### Формула: #TT1:1:1[ДАТА;ВРЕМЯ-10;ДАТА;ВРЕМЯ][#2]

### Формат:  Числа->1024.00

### Выравнивание:  По правой границе

### Стиль и шрифт: Нормальный прямой

### Число десятичных знаков: 0

В результате, после проведения расчета (нажатия клавиш Shift+ F4) в документе в данном поле будет записано значение:

### 82

4.3.10. Перечень реализованных функций

### ABS(x)  -абсолютная величина;

### POW10(x)-возведение 10 в степень;

### ACOS(x) -арккосинус;

### ROUND(x)-округление;

### ASIN(x) -арксинус;

### SIN(x)  -синус;

### ATAN(x) -арктангенс;

### SINH(x) -синус гиперболический;

### COS(x)  -косинус;

### SQR(x)  -возведение в квадрат;

### COSH(x) -косинус гиперболический;

### SQRT(x) -корень квадратный;

### EXP(x)  -экспонента;

### TAN(x)  -тангенс;

### LOG(x)  -логарифм натуральный;

### TANH(x) -тангенс гиперболический;

### LOG10(x)-логарифм по основанию10

### TRUNC(x)-отбрасывание дробн. части;

### где x - произвольное выражение.

### Логические функции:

### EQ(x)  - результат вычисления равен;

### GE(x)  - результат вычисления больше или  равен;

### GT(x)  - результат вычисления больше;

### LE(x)  - результат вычисления меньше или  равен;

### LT(x)  - результат вычисления меньше;

### принимают значение "1"- истина, "0"- ложь.

### Формула с условием:

### Формула с условием всегда начинается со знака "?" ,  после  которого следуют четыре выражения, разделенные знаками ";".       Вычисления в формуле  производятся в зависимости от знака первого выражения, поэтому оно называется условным_выражением.

### Если  результат вычисления условного_выражения больше нуля, то производятся  вычисления  по второму  выражению  (стоящему  сразу за условным_выражением), а остальные выражения пропускаются.

### Формула  вычисляется по третьему выражению, если  результат условного выражения равен нулю, а второе и  четвертое  выражения  пропускаются.

### Формула вычисляется по четвертому выражению, если результат условного выражения меньше нуля, а второе и третье выражения пропускаются.

### Итак, общий вид формулы с условием:

### ?условное_выражение;x2;x3;x4;

4.4. Текущий СТИЛЬ или ШРИФТ

Текущий СТИЛЬ или ШРИФТ всегда можно посмотреть в правом верхнем углу экрана. Режим ВСТАВКА/ПЕРЕЗАП горит тем СТИЛЕМ и ШРИФТОМ, который является активным. Подробнее см. Описание функциональных клавиш.

В режиме РЕДАКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ есть дополнительный СТИЛЬ - защищенный. Этот стиль выделяется цветом: нормальный, защищенный СТИЛЬ - желтый цвет; выделенный, защищенный СТИЛЬ - красный цвет.

# 4.5. ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Редактирование - основной режим работы с документами. Документ должен быть заранее создан в режиме СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА. Для входа в режим необходимо выбрать из перечня группу, к которой принадлежит Ваш документ (клавишами вверх-вниз и Enter), затем ввести шаблон имени для поиска в группе (или все имя).

При наборе с клавиатуры предоставляется возможность вводить вместо имени шаблон поиска. В этом случае, вместо последовательности символов вводится в начале или в конце (или одновременно в начале и в конце) имени символ "*", и вводятся символы, по которым поиск происходит. Например:

## -поиск всех имен, в которых есть буква "а" : "*а*";

## -поиск имен, начинающихся с буквы "б" : "б*";

## -поиск имен, оканчивающихся буквой "п" : "*п".

В самом простейшем случае вводится шаблон поиска "любые имена". В соответствии с описанием это будет символ "*", причем, в этом случае допускается вообще не набирать ничего - просто нажать Enter.

В обоих случаях выбора группы и выбора документа можно осуществить быстрый поиск нужного Вам имени, просто вводя начальные его буквы. Выделенный прямоугольник будет переходить к тому имени, начало которого совпадает с введенными буквами. Служит для работы с обычными текстовыми документами. Имеется возможность создания нового документа, редактирование ранее созданного, удаление, выдача на печать или в файл, считывание из текстового файла.

После выбора задачи на экран выводится перечень возможных режимов работы - редактирование (документа), переименование документа, создание документа, удаление документа, переименование группы, создание группы, удаление группы. Существующие режимы позволяют работать как с группой документов, так и с отдельным документом.

Все документы для удобства работы разбиваются на группы аналогично мнемосхемам (см. разд. 3.1). Различие заключается лишь в том, что группа состоит НЕ из мнемосхем, а из документов.

Доступ к документу осуществляется аналогично доступу к мнемосхеме.

После вывода документа на экран Вам предоставляется возможность производить редактирование или действия с документом с помощью функциональных клавиш, которые предназначены:

## - F2 - Рыбы - использовать шаблон ("рыбу") документа;

## - F3 - Стиль - выбрать стиль записей в документе;

## - F4 - Блок - выделение фрагмента (блока) и работа с ним;

## - F5 - ВвВыв - ввод/вывод документа на печать, диск, дискету;

## - F6 - ДопОкн - работа с дополнительным окном;

## - F7 - ДопКоп - копирование информации из дополнительного окна;

## - F8 - УдСтр - удалить строку;

## - F9 - ЧистСтр - очистить строку;

## - F0 - ВстСтр - F10 - вставить строку;

## - Shift+F2 - создание поля ввода или поля вывода;

## - Shift+F3 - выбор шрифта;

## - Shift+F4 - пересчет результатов в документе;

## - Shift+F5 - запомнить внесенные в документ изменения;

## - Shift+F10 - изменить параметры печати документа.

Кроме того, клавиша "Insert" служит для включения/выключения режима вставка/перезапись. Клавиша "Delete" (как обычно) - для стирания символа, помеченного курсором, со сдвигом строки влево.

4.5.1. Работа с функциональными клавишами

4.5.1.1. Помощь. Клавиша F1

Как и везде в ОИК-ДИСПЕТЧЕР, в задаче ДОКУМЕНТЫ и в ее подзадачах на клавишу F1 навешана функция ПОМОЩи (или ПОДСКАЗКИ). При нажатии этой клавиши на экран выдается окно с объяснением ситуации, в которой находится пользователь в момент нажатия F1.

4.5.1.2. Рыбы. Клавиша F2

Работа с 'РЫБАМИ' используется для быстрого вызова специальной группы документов РЫБЫ.

РЫБЫ создаются в заранее предопределенной группе с тем же названием и являются, в сущности, равноправными документами. Поэтому их очень легко можно создать, отредактировать и удалить.

При вызове этого режима Вам будет предложено ввести шаблон имени рыбы. В самом простом случае можно просто нажать Enter, при этом выдастся список всех имеющихся в наличии "РЫБ". Выберите необходимую Вам и нажмите Enter.

Вывести на экран шаблон (РЫБУ) документа - дает возможность вывода на экран "чистого" бланка. К примеру, вызвав заполненный "Рапорт диспетчера", заменить его на чистый бланк "Рапорт диспетчера".

Группа "Рыбы" создается точно так же, как и любая другая информация в ОИКе. Шаблон документа, вызванный через группу "Рыбы", выводится и запоминается "ЗАЩИЩЕННЫМ", т.е. шаблон нельзя стереть или записать на него разделители.

При использовании клавиш F8 - удалить строку и F10 - вставить строку, которые будут описаны ниже, шаблон полностью сохраняется.

4.5.1.3. Стиль. Клавиша F3

Режим Стиль набираемого текста позволяет выделить набираемый текст цветом. При печати выделенные фрагменты будут печататься жирным шрифтом.

Выбор стиля: МЫШЬю или клавишами ВВЕРХ-ВНИЗ и Enter выберите нужный Вам СТИЛЬ (нормальный или выделенный).

Клавиша F3 сделана так, что при повторном нажатии ее СТИЛЬ переключается.

Таким образом, при двойном нажатии клавиши F3 текущий СТИЛЬ меняется на новый.

Текущий СТИЛЬ всегда можно посмотреть в правом верхнем углу экрана. Режим ВСТАВКА/ПЕРЕЗАП горит тем СТИЛЕМ, который является активным.

Таблица применимости стилей

### Р е д а к т о р

### Стиль

### документов       картотеки

### Нормальный                   ДА              ДА

### Выделенный                   ДА              ДА

### Снять защиту                 ДА              НЕТ

### Защитить текст               ДА              НЕТ

Таблица применимости цвета.

### Шрифт и стиль   Защиты нет       Защита есть

### Нормальный         Серый           Желтый

### Выделенный      Яркий белый        Красный

4.5.1.4. Блок. Клавиша F4

Клавиши:

## - F4 - Блок - работа с блоками,

## - F5 - ВвВыв - ввод/вывод документа на печать, дискету, диск,

## - F6 - ДопОкн - работа с дополнительным окном,

- F7 - ДопКоп - копировать из дополнительного окна - по своему алгоритму работы полностью совпадают с одноименными клавишами в задаче "Мнемосхемы. Редактирование", поэтому рекомендуем освежить в памяти разделы 3.4.4.9. - 3.4.4.12.

Работа с блоками выбирается при необходимости каких-либо операций с фрагментами документа (блоками).

Для работы с блоком мысленно выделяем блок, подгоняем курсор в один из углов блока, стрелками управления курсором выделяем блок (желтым цветом), нажимаем клавишу F4-Отм.Бл (напоминание в строке-подсказке) и входим в режим работы с блоком:

## - F2-Сумма - произвести суммирование чисел в пределах отмеченного блока, результат поместить на место курсора.

## - F4-Отм.Бл - отметить новый блок.

## - F5-Копир. - скопировать отмеченный блок.

## - F6-Перем. - переместить отмеченный блок.

## - F7-Стиль - выбор стиля для отмеченного блока, а также защита и снятие защиты с блока.

## - F8-Удал. - удалить отмеченный блок.

## - F10-Печать - печать блока.

Для копирования или перемещения блока в новое место подведите курсор туда, где должен находиться левый верхний угол блока, и нажмите соответствующую клавишу. Если при этом блок выходит за пределы текущего формата документа, то эта часть блока пропадает.

Сдедует также помнить, что блок не вставляется в текст, а записывается на текст, т.е. для копируемого блока необходимо предварительно создать пустое пространство, если Вы собираетесь вставлять его в текст. Создать пустые строки можно клавишей F10.

4.5.1.4.1. Смена стиля в блоке. Клавиша F7

F7-Стиль: МЫШЬю или клавишами ВВЕРХ-ВНИЗ и Enter выберите нужный Вам СТИЛЬ:

## Нормальный

## Выделенный

## Прямой

## Курсив

## Снять защиту

## Защитить текст

4.5.1.4.2. Удалить блок. Клавиша F8

При удалении блока удаляется текст, записанный в блоке, остается пустое место. Следовательно, иногда после удаления блока может потребоваться удалить пустые строки. Это можно будет сделать клавишей F8, выйдя из режима работы с блоком.

4.5.1.5. Ввод/вывод документа. Клавиша F5

Ввод-вывод - предоставляет возможность:

## - напечатать документ;

## - записать в файл на диске (дискете) документ;

## - восстановить из файла на диске (дискете) документ.

При нажатии клавиши выводится меню:

### Печать

### Печать в файл

### Сохранение в файле

### Восстановление из файла

Вам необходимо выбрать нужную функцию и нажать клавишу Enter.

Режим Печать в файл означает, что на диск (дискету) будет выведен файл, подготовленный для последующей печати.

При выводе на диск (дискету) выдается служебная "картинка", позволяющая Вам выбрать нужный диск и нужный файл на выбранном диске (дискете). Перевод маркера по "окнам" служебной "картинки" осуществляется по клавише Tab или клавишами управления маркером в соответствующую сторону. После выбора нужного Вам диска в левое "окно", которое называется "Файлы", выводится перечень всех файлов, имеющих расширение *.txt для документов и *.crd для карточек.

В верхней левой строке служебной "картинки" укажите имя файла, в который будет производиться запись, затем нажмите клавишу Enter.

При восстановлении информации с диска (дискеты) диалог осуществляется через ту же самую служебную "картинку".

Восстановление из файла - режим, позволяющий загрузить данные в документ текстовый или карточку из файла, находящегося на Вашем диске.

При чтении файла распознаются управляющие последовательности 'EPSON'-совместимых принтеров и/или текстового редактора 'LEXICON' и преобразуются в соответствующие им стиль и шрифт. Недопустимые символы игнорируются.

Если восстанавливаемый файл был записан из нашего ОИКа в формате хранения (режим Запись в файл на диске), то при загрузке восстанавливаются также описатели полей ввода/вывода для документа и ключевых слов для карточки. В случае некорректного формата файла и/или отсутствия в нем описателей файл восстанавливается "как есть" и существующие поля и ключи сохраняются.

Расширения файлов по умолчанию:

### *.doc - при восстановлении из текстового файла с полями;

### *.crd - при восстановлении карточки в картотеке;

### *.txt - при считывании текстового файла из других редакторских

### систем  и  при  считывании  файла в карточку-памятку в

### КАЛЕНДАРЕ;

### *.prn - при считывании файла в формате печати.

При восстановлении документа из файла надо следить, чтобы количество строк и столбцов текущего окна редактирования не было меньше, чем в восстанавливаемом файле, т.к. вся лишняя информация будет отброшена. При необходимости можно изменить формат окна, вызывая параметры настройки документа клавишами Shift+F10.

Выбор имени файла - здесь Вы можете задать имя файла, который Вам нужно прочитать или записать. Предоставляется возможность как непосредственного набора имени, так и выбора его из списка существующих на Вашем диске.

При входе в режим Вы можете просто полностью набрать имя того файла, который Вас интересует. Если Вы при этом не задаете расширение, то автоматически добавляется расширение по умолчанию. Поиск заданного файла или попытка записать его производится на текущем диске и в текущем каталоге, которые указаны слева от поля, где Вы вводите имя файла. Имейте также в виду, что имя файла может состоять ТОЛЬКО из латинских букв, цифр и некоторых спецсимволов, поэтому не забудьте переключить клавиатуру в латинский режим.

Если Вам необходимо сменить текущий диск, каталог или просто выбрать файл из тех, которые уже есть на Вашем диске, то нажмите клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ и Вы попадете в окно Файлы. Выберите здесь нужный Вам файл или с помощью клавиши СТРЕЛКА ВПРАВО переходя последовательно в окна Каталоги и Диски - интересующий Вас соответственно каталог или диск. Переход обратно - клавиша СТРЕЛКА ВЛЕВО.

Имена файлов и каталогов отсортированы по алфавиту. Вы можете быстро найти нужное Вам имя, просто введя начальные буквы. Выделенный прямоугольник будет при вводе каждой буквы перемещаться на то имя, в котором есть набранная последовательность.

После смены каталога и/или диска возврат в поле ввода имени нажатие СТРЕЛКИ ВПРАВО в окне Диски или СТРЕЛКИ ВПРАВО в окне Файлы. Также последовательное перемещение по всем окнам возможно с помощью клавиши Тab.

В поле ввода имени можно также ввести шаблон для имен файлов в стандартном для MS-DOS виде.

Печать - здесь Вы можете напечатать текущий редактируемый документ или карточку.

Перед началом печати рекомендуется выбрать расстояние между строками при печати (6 или 8 строк на дюйм) в режиме корректировки параметров (Shift+F10). Стандартное расстояние - это 6 строк на дюйм. При этом на лист стандартного формата A4 входит 60 строк. При 8 строках на дюйм - 80 строк.

Точка в самом начале строки обозначает начало нового листа

Печать производится на стандартное устройство DOS- prn. Если этим устройством у Вас является разделяемый сетевой принтер, то весь печатный вывод пойдет на него.

При печати для выделения текста и изменения шрифта используются управляющие последовательности EPSON - совместимых принтеров:

### Выделенный текст            - <Esc> G <Esc> E

### Переход на нормальный текст - <Esc> H <Esc> F

### Курсив                      - <Esc> 4

### Возврат к прямому шрифту    - <Esc> 5

Печать в файл осуществляется по умолчанию с расширением .PRN. При необходимости расширение можно заменить набором с клавиатуры.

4.5.1.6. Работа с дополнительным окном. Клавиша F6

Работа с дополнительным окном при редактировании документов производится точно так же, как и при редактировании мнемосхем, см. п.3.4.4.11.

4.5.1.7. Копирование из дополнительного окна. Клавиша F7

Копирование информации из дополнительного окна производится точно так же, как и при редактировании мнемосхем, см. 3.4.4.12.

4.5.1.8. Поле. Клавиши Shift+F2

Этот режим позволяет создать поле ввода или вывода в расчетных документах.

После того как Вы нажмете указанную комбинацию клавиш, над курсором засветится желтый прямоугольник, отметивший начало формируемого поля. Размер его Вы сформируете, нажав клавиши Shift+СТРЕЛКА ВПРАВО.

Предварительно Вам еще необходимо определить, будете ли Вы вводить данные в это поле вручную или данные будут результатом некоторого расчета или это будут данные телемеханики. В первом случае Ваше поле ввода, в остальных - поле вывода.

Затем Вам нужно описать поле. Как это делается, подробно описано в п.4.3.

4.5.1.9. Шрифт. Клавиши Shift+F3

Данный режим позволяет задать шрифт, которым должен печататься тот или иной кусок документа. После нажатия клавиш на экран будет выведено меню из двух строк:

### Прямой

### Курсив

В любой момент шрифт можно изменить двойным нажатием данной комбинации клавиш. Какой шрифт задан в тот или иной момент, можно увидеть в правом верхнем углу экрана. Этим шрифтом написаны слова:

Вставка или Перезап.

Таблица применимости шрифтов

### Р е д а к т о р

### Шрифт

### документов         картотеки

### Прямой                      ДА                ДА

### Курсив                      ДА                ДА

4.5.1.10. Пересчет. Клавиши Shift+F4

После того как Вы скорректировали расчетный документ, имеющий поля ввода или вывода, Вы можете проверить, правильно ли сконструирована расчетная формула, нажав указанную комбинацию клавиш.

Если в формуле присутствуют данные телемеханики, ОИК должен быть в рабочем состоянии. На экран будет выведена справка о том, как прошел расчет и все поля заполнятся.

4.5.1.11. Запись. Клавиши Shift+F5

Для сохранения внесенных изменений периодически производите запись документа.

4.5.1.12. Параметры. Клавиши Shift+F10

Нажав указанную комбинацию клавишей, Вы можете задать параметры создаваемого (корректируемого) документа.

Задать можно:

## - формат (размер) документа;

## - формат автопереноса при вводе текста;

## - установки принтера при печати (шрифт, плотность, межстрочный интервал);

## - порядок расчета (по строкам, по колонкам);

## - необходимость перерасчета при входе в документ;

## - секретность (пароль).

Включить / выключить автоперенос можно также нажатием комбинации клавиш Shift+F6.

## - установки принтера при печати (шрифт, плотность, межстрочный интервал);

## - порядок расчета (по строкам, по колонкам);

## - необходимость перерасчета при входе в документ;

## - секретность (пароль).

Включить / выключить автоперенос можно также нажатием комбинации клавиш Shift+F6.

# 4.6. Бланки переключений

Режим предназначен для работы с бланками переключений по подстанциям и воздушным линиям. Вам необходимо с помощью клавиш управления маркером войти в задачу, выбрать режим работы "По подстанциям" или "По воздушным линиям" и нажать Enter. На экран выводится уже известное Вам меню:

РЕДАКТИРОВАНИЕ - в этом режиме производится редактирование ранее созданных бланков.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ БЛАНКОВ - режим замены названия бланка.

СОЗДАНИЕ БЛАНКОВ - режим первоначального создания бланка. при выходе из режима задается имя бланка. Имя записывается 16-тью произвольными символами, включая пробел.

УДАЛЕНИЕ БЛАНКОВ - режим удаления ненужных документов. При удалении вызывается документ и ожидается подтверждение удаления.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - режим замены названия объекта.

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА - документы в каждой подзадаче объединяются пользователем по объектам. Объектом, как правило, выбирается конкретный физический адресат, например, подстанция. для объекта создаются бланки. Имя объекта-16 произвольных символов, включая пробел.

УДАЛЕНИЕ ОБЪЕКТА - режим удаления ненужного объекта. Можно удалить только объект, в котором нет никаких бланков.

4.6.1. Бланки переключения по подстанциям

В данной задаче имеются следующие особенности:

ОБЪЕКТ - под объектом понимается набор бланков переключений,относящихся к ОДНОЙ конкретной подстанции, т.е. наименование подстанции и есть наименование одного объекта. Возможны и другие варианты организации групп бланков.

У Вас имеется возможность переименовать, создать или уничтожить объект, а также переименовать, создать или удалить бланк.

Доступ к бланку переключений: выбираете подстанцию, затем выбираете бланк переключений по конкретной подстанции, далее выводится содержимое бланка. Выбор осуществляется с помощью клавиш управления маркером и клавиши Enter.

В режиме "Редактирование бланка" назначение функциональных клавиш аналогично режиму "Редактирование документов".

4.6.2. Бланки переключения по воздушным линиям

Задача аналогична задаче "Бланки переключения по подстанциям", кроме понятия объекта.

ОБЪЕКТ - одна воздушная линия.

# 4.7. Оперативные журналы

Режим предназначен для создания, редактирования, просмотра, печати и удаления записей в любом из журналов. Форма журналов для различных подразделений предприятия, их количество могут быть произвольными и настраиваются в задаче "Ведение журналов" на этапе настройки комплекса ОИК.

После выбора задачи "Оперативные журналы" на экран выводится меню с перечнем возможных режимов работы:

## - "Работа с записями";

## - "Работа с записями по объекту";

## - "Создание записей".

Вхождение в режим "Работа с записями" осуществляется через видеокадр с изображением дерева журналов и подразделений. Выбор журнала осуществляется с помощью клавиш управления маркером и клавиши Enter. Из базы данных можно отбирать для просмотра все записи журнала либо выборочно. Режим фильтрации записей задается с помощью двух дополнительных меню:

## - меню, позволяющее осуществлять фильтрацию по временному фактору (по дате и времени ввода записи в базу данных или по дате и вре мени, заданных в полях записи);

## - меню, позволяющее осуществлять разделение активных и пассивных записей. Под активной записью понимается запись, содержимое которой требует контроля в службах предприятия, а пассивная - запись, снятая с контроля, но не удаленная из журнала по какой-либо причине.

Вхождение в режим "Работа с записями по объекту" осуществляется через предварительный выбор объекта (аналогично доступу к мнемосхемам). После выбора объекта последующие действия аналогичны вхождению в режим "Работа с записями".

Добавление записей в журнал возможно в режимах работы с записями. Для ускоренного добавления записей в журнал предусмотрен режим "Создание записей".

Назначение клавиш в режимах "Работа с записями" и "Работа с записями по объекту" идентично.

## -F2 - Защита (СнЗащ) - защита (снятие защиты). При нажатии на эту клавишу устанавливается (снимается) защита на редактирование записей в журнале. При перемещении маркера по записям журнала обозначение клавиши соответствует состоянию актуальной записи (записи, помеченной маркером). Записи, защищенной от редактирования, будет соответствовать текст СнЗащ, а не защищенной - Защита.

## -F4 - Редакт (Просм) - редактирование (просмотр). Предоставляется возможность корректировки (просмотра) актуальной записи в формате создания новой записи. Корректировка каждого поля записи заканчивается нажатием клавиши Enter. Обозначение Редакт соответствует незащищенным записям журнала, а Просм - защищенным.

## -F5 - Печать - используется для распечатки всех записей журнала. Записи при печати могут выводиться не в той форме, в какой они выводятся для просмотра. Могут отличаться обозначения, количество и порядок следования полей. Прервать печать можно клавишей Esc.

## -F7 - Создан - создание новой записи в журнале. При нажатии на клавишу на экран выводится кадр, содержащий пустые поля записи для последующего заполнения. Заполнение каждого поля заканчивается нажатием клавиши Enter.

## -F8 - Удален - удаление записи, помеченной маркером.

Обозначение клавиш F6, F9, F10 может быть различным для разных журналов. В частности, эти клавиши могут быть не задействованы. При любых обозначениях данные клавиши имеют следующие функциональные назначения.

## -F6 - служит для дублирования актуальной записи в любой из журналов с аналогичной структурой. После нажатия клавиши на экран выводится часть дерева журналов, в которые возможно копирование записи. Для выбора журнала используются клавиши управления маркером и Enter. После копирования записи возможна ее коррекция. Возврат в режим просмотра записей осуществляется по клавише Esc.

## -F9 - служит для просмотра записей другого журнала, связанных с актуальной записью просматриваемого журнала. Порядок установления связей между записями и просмотра взаимосвязанных записей описаны в п.4.7.1.

## -F10 - служит для снятия признака активности записи. В качестве признака активности используется символ "*" или символ, обозначающий землю. Признак активности выводится в первой позиции записи.

4.7.1. Журналы с взаимосвязанными записями

Характерным признаком журнала, записи которого имеют связи с записями другого журнала, является наличие описания клавиши F9 в строке подсказок при просмотре записей.

Порядок установления связей и просмотра взаимосвязанных записей рассмотрим на примере журналов повреждений и заземлений.

Журнал повреждений служит для регистрации повреждений на объектах, для описания факта установки и снятия заземлений, используемых при устранении повреждений, а также для регистрации даты и времени устранения повреждений. Журнал заземлений по объектам заполняется заблаговременно с указанием номера заземления.

Установка заземления фиксируется в журнале повреждений. В режиме просмотра записей маркер устанавливается на интересующую Вас запись (запись должна быть помечена символом "*") и нажимается клавиша F9 - Заземл. На экран выводится кадр с ветвью дерева заземлений. После выбора нужного журнала заземлений выводится форма для ввода описания заземления (номер заземления, объект, направление). При вводе описания заземления контролируется номер введенного заземления. Связь между записями устанавливается, если в журнале заземлений существует неактивная запись с введенным номером заземления. После фиксации заземления на экран выводится форма журнала заземлений с описанием всех заземлений, связанных с данным повреждением. Возврат в режим просмотра записей журнала повреждений осуществляется нажатием клавиши Esc.

Запись в журнале повреждений с установленным заземлением помечается символом, обозначающим землю. Нажатие клавиши F9 при просмотре записи журнала повреждений с установленным заземлением приводит к появлению на экране кадра с описанием всех заземлений, соответствующих актуальной записи журнала повреждений. Повторное нажатие клавиши позволяет просмотреть запись повреждения. Возврат в режим просмотра записей журнала повреждений осуществляется нажатием клавиши Esc.

Для снятия отметки о заземлении в записи журнала повреждений следует установить маркер на эту запись и последовательно нажать клавиши F9, F10 (с подтверждением снятия отметки) и Esc.

Нажатие клавиши F9 - Повреж в режиме просмотра записей журнала заземлений позволяет просмотреть запись журнала повреждений, связанную с активной записью журнала заземлений.

Записи журнала повреждений без установленной связи с журналом заземлений помечаются в первой позиции символом "*" для активных записей и символом " " - для пассивных. Записи с установленной связью между журналами помечаются символом, обозначающим землю, который имеет белый цвет для активных записей и серый - для пассивных.

Записи журнала заземлений с установленной связью с журналом повреждений помечаются в первой позиции символом "*", а записи без установленных связей - символом " ".

# 5.Телемеханика

Данный режим включает в себя несколько режимов, описанных ниже.

5.1. Просмотр мнемосхем

При выборе данного режима работает та же подзадача, что и в одноименном режиме режима МНЕМОСХЕМЫ главного меню (см. п.3.4.6);

5.2. Полная ретроспектива ТС

Полная ретроспектива ТС - это просмотр всех переключений ТС по всем объектам.

Существует возможность выбирать телесигналы за определенный промежуток времени. По умолчанию выбираются телесигналы за последние 24 часа. Телесигналы выдаются в порядке их поступления, самые поздние находятся внизу списка.

Для телесигналов, определенных как К.А. (коммутационная аппаратура) измененное состояние указывается словами ВКЛ и ОТКЛ. Для аварийно - предупредительных сигналов - соответственно ПРИШЕЛ или СНЯТ.

Телесигналы с наивысшим приоритетом выделяются в списке более ярким цветом.

После того как Вы выберете этот режим, на экране появится кадр:

### Выдать ретроспективу ТС

### с  .. час. __.__.__

### по .. час. __.__,__

Первоначально время и даты временного промежутка заполнены программой автоматически, но Вы можете их изменить, выбрав любой интересующий Вас промежуток времени, за который есть данные в архиве.

### Затем Вам будет предложено выбрать, какие именно телесигналы Вас интересуют:

### > Аварийно-предупредительные

### > Коммутационная аппаратура

### Выход ТИТ за уставки

### > Телеуправление

### Телеуправление со щита

### Ручная установка ТС

После того как Вы сделаете выбор, на экране появится таблица вида:

### Ретроспектива ТС с .. час. __.__.__  по .. час. __.__.__

### >>СМВ-6 МТЗ                  20.12.93      10:15:45       ВКЛ

### СМВ-6 АВР                  20.12.93      10:15:47       ВЫКЛ

### Авария ПС                  20.12.93      10:15:48       ПРИШЕЛ

### Открывание дверей          20.12.93      10:15:48       СНЯТ

### F2-Обнов         F4-схема  F5-печать

После того как Вы посмотрели таблицу с ретроспективой переключений ТС и выхода ТИТ за уставку, возможно, Вам захочется уточнить, где тот или иной сигнал привязан на схеме. Причем, схема не обязательно должна быть та, которую Вы просматриваете в данный момент. В этом случае стрелками передвиньте значок ">>" на интересующий Вас сигнал и нажмите Enter или F4. Вернуться к таблице ТС можно клавишей Esc.

Возможно, пока Вы смотрели таблицу, произошло новое переключение ТС (мигает значок "ТС" в правом нижнем углу экрана). Для обновления таблицы следует нажать клавишу F2.

Для того чтобы распечатать данную таблицу, воспользуйтесь клавишей F5.

5.3. Ретроспектива по объекту

Ретроспективу по объекту можно посмотреть точно так же, как и полную ретроспективу. Разница в том, что сначала выбирается объект (точно так же, как при работе с мнемосхемами), а затем уже вводится интересующий пользователя промежуток времени. Окончание временного промежутка вводить не обязательно, при этом ретроспектива будет выдана до настоящего момента.

5.4. Все взведенные АПС

В случае необходимости просмотра всех взведенных аварийно-предупредительных сигналов (АПС), выберите данный режим. Взведенному АПС соответствует состояние ПРИШЕЛ.

5.5. Список ТИТ, вышедших за уставки

Данный режим позволяет просмотреть все ТИТ, вышедшие за уставки на данный момент времени. Уставки вводятся при настройке ОИК для каждого ТИТ индивидуально. Количество уставок на один ТИТ может быть произвольным.

Зона действия каждой уставки может быть задана индивидуально по часам суток с дискретностью 30 минут, по дням недели, по декадам месяца. Действие любой уставки может быть временно приостановлено в режиме просмотра таблицы ТИТ на мнемосхеме.

5.6. Список неисправных датчиков ТИТ

Данный режим позволяет просмотреть все ТИТ, которым на данный момент времени установлен признак недостоверности. Признак неисправности датчика вводится вручную для каждого ТИТ в режиме просмотра таблицы ТИТ на мнемосхеме.

Телеизмерения с установленным признаком неисправности датчика при отображении выводятся со знаком "?" перед значением ТИТ.

# 6. Картотека

Предназначена для работы с карточками, которые предварительно создает пользователь. Тематика карточек многообразна, это могут быть уставки АВР в сети, паспорта оборудования на подстанции, учет кадров на предприятии или в подразделении и т.д. Основные понятия и определения, которые используются в данной задаче описаны выше.

6.1. Работа с атрибутами

6.1.1. Создание атрибута

Для работы с картотекой вначале необходимо создать атрибуты (группы). Войдя в задачу и выбрав функцию "Создание атрибута", нажмите Enter. Выводится служебное окно для заполнения имени (содержания) атрибута. Набрав имя, заносите его клавишей Enter. На экран выводится сообщение о создании атрибута. Сбросив это сообщение (клавишей Esc или любой другой), Вы имеете возможность продолжить создание атрибутов (групп). Для выхода необходимо нажать клавишу Esc.

6.1.2. Переименование атрибута

Данный режим аналогичен режиму "Переименование группы" в режиме "Мнемосхемы".

6.1.3. Удаление атрибута

При входе в режим Вам необходимо из перечня атрибутов выбрать тот, который желаете удалить, и нажать клавишу Enter.

Удаление атрибута возможно только после уничтожения всех ключей, относящихся к данному атрибуту. В противном случае на экран выводится сообщение о невозможности удаления.

Если ВСЕ ключи, относящиеся к данному атрибуту, уничтожены, у Вас появляется возможность удалить и сам атрибут. При удалении выдается запрос на подтверждение удаления выбранного атрибута. Для выхода из режима используется клавиша Esc.

6.2. Создание картотеки

В этом режиме предоставляется возможность создать картотеку по какой-либо тематике. Для этого необходимо войти в указанный режим и на запрос "Имя новой картотеки" ввести нужное Вам имя и нажать клавишу Enter.

На экране появится перечень типов картотек:

### Общего пользования

### Подразделения

### Индивидуальная

Следует выбрать стрелками нужный тип и нажать Enter.

В перечень картотек будет занесено имя вновь созданной картотеки. Функция останется в режиме "Создание картотеки". Выход из режима по клавише Esc.

Режимы "Переименование картотеки" и "Удаление картотеки" аналогичны режимам "Переименование атрибута" и "Удаление атрибута".

6.3. Создание новой карточки

После того как Вы определились с картотеками и атрибутами, настал черед создания самих карточек.

Для создания новой карточки необходимо войти в режим "Создание новой" с помощью клавиш управления маркером и клавиши Enter. На экран выводится чистое поле карточки. Максимальные размеры создаваемой карточки могут составлять: 80 столбцов и 400 строк.

Назначение функциональных клавиш:

## - F2 - ДобКл - добавить ключ. Для добавления ключа необходимо курсор подвести под слово, которое Вы желаете сделать ключом (ключевым словом), и нажать клавишу F2. Слово пометится желтым фоном. Затем необходимо нажать Enter. Необходимо помнить, что длина ключевого слова может быть максимально 16 символов. На экран выводится запрос на подтверждение - "Добавлять ключ "......". В случае положительного ответа выводится перечень имеющихся атрибутов. Вам остается выбрать атрибут, к которому будет отнесен создаваемый ключ, и нажать Enter. На экран выводится подтверждение о создании ключа с именем атрибута.

## - F3 - УдКлюч - удалить ключ. Служит для удаления ключа из карточки. Для этого необходимо подвести курсор под ключевое слово и нажать клавишу F3. Если Вы подтвердите запрос на удаление ключа клавишей Enter, на экран выводится сообщение об удалении ключа.

## - F5 - ВвВыв - ввод/вывод. Позволяет распечатать имеющуюся карточку, вывести содержимое карточки на диск (дискету), восстановить содержимое с диска (дискеты). Функция работает аналогично клавише F5 в режиме "Редактирование текстовых документов". F8 - УдСтр - удалить строку. Служит для удаления строки при редактировании (заполнении) карточки. Функция работает аналогично клавише F8 в задаче "Текстовые документы".

6.4. Поиск карточки

Используется для работы с уже существующими карточками.

Перед началом работы необходимо определить атрибут (атрибуты), к которому принадлежит ключ (ключи), по которым будет производиться поиск. Для этого на экран выводится перечень имеющихся атрибутов. Отметив нужные и нажав Enter, вводим шаблоны ключей, по которым будут отыскиваться карточки. Следует отметить, что КОЛИЧЕСТВО УСЛОВИЙ, ПО КОТОРЫМ ОТЫСКИВАЮТСЯ КАРТОЧКИ, МОЖЕТ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО - 3.

Ключи должны принадлежать к какому-либо атрибуту (теме).

При вводе шаблона ключа необходимо знать:

## - в качестве шаблона можно использовать полный ключ или часть ключа.

## - символы, по которым производится поиск, набираются явно, а вместо тех, которые не сравниваются при поиске, ставится символ "*".

При этом важно помнить, что один символ "*" означает поиск всех ключей, относящихся к указанной группе.

Например: найти карточки с ключами "Вася" и "Ваня".

Один из вариантов поиска : ввести следующий шаблон поиска "*ва*я". По этому шаблону будут выбраны все ключи, где есть словосочетание "ва" и ключ оканчивается на "я". Затем из выбранных карточек визуально можно отобрать нужные.

Другой вариант ключа - "В*", будут выбраны все ключи, относящиеся к одной группе и начинающиеся на букву "В".

После ввода первого шаблона поиска, на экран выдается вопрос о необходимости установки еще условий поиска (ключей). После ввода всех шаблонов ключей производится выборка из картотеки всех карточек, удовлетворяющих введенным условиям поиска. При наличии найденных карточек и при их отсутствии выдается сообщение. Продолжение работы при этом сообщении - любая клавиша. При удачном поиске задача переходит в режим просмотра карточек.

Для работы с отобранными карточками к Вашим услугам функциональные клавиши, с помощью которых возможно:

## - F2 - Предыд - переход на предыдущую карточку;

## - F3 - След. - переход на следующую карточку;

## - F4 - Редакт - или клавиша Enter - переход в режим редактирования карточки;

В режиме редактирования возможности и действия пользователя точно такие же, как в режиме СОЗДАНИЕ НОВОЙ.

## - F8 - Удал. - удаление карточки. Удаление осуществляется только после подтверждения соответствующего запроса.

Выход из режима - клавиша Esc.

Приведем пример работы с картотекой.

При работе в ОИКе может возникнуть потребность в уточнении какого - либо понятия, то есть получить ПОМОЩЬ, в этом случае Вы можете обратиться к картотеке. У каждой карточки есть ключ, раскрывающий ее содержание. Выбрать карточку можно по этому ключу. Допустим, Вы хотите посмотреть, что такое выравнивание. Вам следует выбрать картотеку Помощь, войти в режим Поиск карточки, выбрать атрибут Помощь. На запрос Шаблона ключа нажать Enter, на вопрос:

### Будете еще ставить условия ? выбрать ответ НЕТ.

Затем вывести на экран Список карточек, нажав клавишу F6. Список содержит ключевые слова карточек, отсортирован по алфавиту и выдается в виде меню. Выберите слово Выравнивание и нажмите Enter, на экран для просмотра будет выведена искомая карточка. После ее прочтения можно снова вывести список, нажав F6, и выбрать следующую интересующую Вас карточку.

# 7. Календарь

Задача позволяет установить событие и осуществлять за ним автоматический контроль. Режим прозрачен, т.е. войти в него пользователь может из любого места ОИКа, нажав одновременно Ctrl и "S".

Задача организована по известному принципу "записной книжки".

Режим УСТАНОВИТЬ СОБЫТИЕ позволяет занести событие в "записную книжку" на выбранную дату и время.

Режим РАСПИСАНИЕ НА ДЕНЬ включает функции занесения событий в "записную книжку", а также просмотр ранее занесенных событий, замену времени и даты определенного события, снятие события (вычеркивание из "записной книжки"). Просмотр события осуществляется по введенной дате.

Режим НЕ СНЯТЫЕ СОБЫТИЯ позволяет удалить любое занесенное в записную книжку событие. При этом осуществляется просмотр по введенной дате всех событий из "записной книжки" за предыдущие 12 суток, включая текущие.

7.1. Установить событие

Данный режим используется для установки события (записи его в "записную книжку") на контроль. При установке события последовательно вводятся дата события, время, тип события и комментарий к событию (краткая запись содержания).

Выбор даты осуществляется из календаря на текущий квартал с помощью стрелок управления маркером и клавиши Enter.

Смена квартала производится клавишами "+","-", смена года- клавишами "PgDn","PgUp" (подсказка горит на экране).

Тип события выбирается из меню, которое появляется на экране автоматически.

Ввод комментария события осуществляется в простейшем текстовом редакторе. В редакторе имеются дополнительные режимы:

## -F5 - ВвВыв - ВВОД-ВЫВОД - аналогичен по своему содержанию функции ввода-вывода в задаче "Картотека". Следует заметить, что при выводе на принтер знак "." в самом начале строки означает прогон бумаги до конца листа. То есть точка, встретившаяся в самом начале строки, означает, что на принтере прогоняется бумага до конца листа.

## -F8 - УдСтр - удалить строку - с функцией, которая вызывается по данной клавише, Вы также смогли ознакомиться ранее в задаче "Картотека".

Выход из режима набора комментария события осуществляется по клавише Esc. За установленными событиями осуществляется автоматический контроль и в момент наступления события выдается прерывистый звуковой сигнал. Сигнал повторяется на протяжении 20 минут с паузой 20 секунд.

В случае необходимости события могут быть сняты с контроля в режиме НЕ СНЯТЫЕ СОБЫТИЯ, а события текущих суток могут быть сняты и в режиме РАСПИСАНИЕ НА ДЕНЬ.

7.2. Расписание на день

В данном режиме можно просмотреть все установленные события и произвести манипуляции по заведению и корректировке событий на определенную дату.

Режим аналогичен режиму УСТАНОВИТЬ СОБЫТИЕ, лишь добавляются функции просмотра уже установленных событий и корректировки.

В начале работы производится выбор даты (аналогично режиму УСТАНОВИТЬ СОБЫТИЕ), затем производится анализ существующих событий по выбранной дате. Если событий нет, то выдается запрос на установку событий и предоставляется возможность событие установить. Если событие не устанавливаем, то система переходит вновь к вводу даты из текущего календаря и затем к анализу установленных событий по выбранной дате.

После установки события в режиме РАСПИСАНИЕ НА ДЕНЬ система переходит в режим корректировки событий.

В том случае, если при проверке по дате обнаружились ранее установленные события, система также переходит в режим корректировки событий.

Перед завершением операций ввода или корректировки во избежание внесения случайных изменений событий пользователю задается запрос на подтверждение операции. Операцию можно подтвердить, тогда она осуществится, либо можно операцию отменить.

Режим корректировки позволяет производить следующие манипуляции с событиями:

## -F2 - Встав - добавить событие по ранее выбранной дате;

## -F3 - Смена - для готового события изменить дату и время;

## -F4 - Снять - удалить конкретное выбранное событие.

В режиме ВСТАВ. можно вводить время нового события, тип и комментарий по схеме, аналогичной режиму УСТАНОВИТЬ СОБЫТИЕ.

В режиме СМЕНА можно вводить для выбранного события новую дату и новое время по обычной схеме. Описанное событие переносится на новую дату.

В режиме СНЯТЬ для выбранного события при подтверждении удаления событие снимается с контроля и удаляется из "записной книжки".

Выход из режима - последовательное нажатие клавиши Esc.

7.3. Неснятые события

Режим позволяет просмотреть и снять (удалить) события за предыдущие 12 суток.

Клавиша F2 при входе в режим позволяет снять все события. В противном случае нам необходимо выбрать дату.

Клавиши управления курсором и Enter служат для выбора даты. После выбора даты возможности пользователя расширяются: предоставляется возможность события вставлять, производить смену даты и времени конкретного события, снимать конкретные события.

Отмена режима производится также по клавише Esc.

Визуальный контроль за событиями текущих суток осуществляется по колокольчику в правом нижнем углу экрана: если есть события, назначенные на текущую дату, то колокольчик горит ярким белым светом. Если таких событий нет, то колокольчик становится серым.

# 8. АСКИД

Задача контроля исполнительской дисциплины позволяет ставить на контроль мероприятия и отслеживать их исполнение. Исполнитель через компьютер может извещать руководителя о ходе исполнения задания, а руководитель может дополнять задание. Ответы и дополнения в хронологическом плане фиксируютя в базе данных, т.е. формируется так называемая “история” на каждое задание. Право удаления заданий и ответов имеет только руководитель. Право выдачи заданий предоставлено любому пользователю ОИК с установленным признаком участия в АСКИД.

Во время входа пользователя в ОИК выводится напоминание о наличии непросмотренных заданий или ответов. АСКИД доступна только для пользователей ОИК с установленным правом участия в АСКИД.

8.1. Выдача заданий

В данном режиме вводится новое задание. Выдающему задание предлагается ввести:

- исполнителя (из списка пользователей);

- краткое и полное содержание задания;

- контрольный срок исполнения задания.

Даты выдачи задания и имя того, кем оно выдано, формируются автоматически.

При вводе и коррекции полного описания задания (ответа на задание) используется текстовый редактор ОИК со всеми его возможностями, включая вывод на печать текста задания.

8.2. Выданные задания

В данном режиме пользователю предоставляется возможность просмотреть все задания, адресованные для других пользователей.

При выборе режима просмотра заданий на экран выводится таблица, строками которой являются записи с кратким содержанием задания и несквитированные ответы исполнителя. При этом активны следующие клавиши:

F7 - Создан - формирование записи с новым заданием;

F8 - Удален - удаление активной записи (задания, дополнения или ответа);

F9 - Дополн - формирование дополнения к заданию;

F10- Истор . развернуть или свернуть вывод информации с “историей” формирования дополнений и ответов по активному заданию, т.е. по заданию, на котрый указывает курсор.

Выдавший задание может корректировать ранее введенный  текст задания или формировать дополнение к данному заданию. При этом вновь введенные данные в обоих случаях переводятся в разряд несквитированных, но второй вариант предпочтительнее, т.к. в этом случае дополение к заданию формируется как отдельный документ и исполнителю нет необходимости вспоминать текст исходного задания и выбирать из него изменения. Непросмотренные записи с ответами помечены в таблице символом <*>.

8.3. Полученные задания

В данном режиме пользователю предоставляется возможность просмотреть все задания, адресованные ему от других пользователей.

При выборе режима требуется определить один из двух вариантов отбора записей:

- задания от всех пользователей АСКИД для данного пользователя, включая квитированные и неквитированные;

- задания от всех пользователей АСКИД для данного пользователя, но только неквитированные.

При выборе режима на экран выводится таблица, строками которой являются записи с кратким содержанием задания и несквитированных дополнений к заданию. При этом активны следующие клавиши:

F9 - ответ - формирование ответа на задание или дополнение к заданию;

F10- Истор . развернуть или свернуть вывод информации с “историей” формирования дополнений и ответов по активному заданию, т.е. по заданию, на котрый указывает курсор.

Исполнитель может корректировать свои старые ответы и формировать записи с новыми ответами. В обоих случаях взводится признак несквитированного ответа. Ответы привязываются к записи задания. Прямой привязки ответа к конкретному дополнению нет. Исполнитель может ввести ответ, но не квитировать задание (дополнение к заданию).

# 9. Калькулятор

Функция позволяет произвести вычисления на калькуляторе и занести результат в редактируемый документ.

Предоставляется возможность установки точности вычисления (количество знаков после запятой). Клавиша F2 уменьшает точность, а F3 увеличивает. При входе в КАЛЬКУЛЯТОР восстанавливается предыдущая точность. Количество нужных знаков удобнее всего устанавливать после получения результата, т.к. от точности зависит только вид результата.

С помощью клавиши F10 результат вычислений можно поместить непосредственно в текст документа на то место, где находился курсор.

Перенос КАЛЬКУЛЯТОРА на другое место экрана осуществляется сочетанием клавиш Shift+стрелка или МЫШЬю: наведите стрелку МЫШи на пространство внутри калькулятора, нажмите и держите ее, пока бордюр не изменит свой цвет, после чего, не отпуская клавиши, переместите калькулятор на новое место.

Арифметические действия и действия с памятью:

### сложение             - клавиша "+";

### вычитание            - клавиша "-";

### умножение            - клавиша "*";

### деление              - клавиша "/";

### равенство            - клавиша "Enter";

### очистка              - клавиша "Del";

### стирание последнего введенного

### символа              - клавиша "BackSpace";

### выход из

### калькулятора         - клавиша "Esc";

### переключатель работы

### с памятью            - клавиша "PgDn";

### занесение в память   - клавиша "стрелка вверх";

### извлечение из памяти - клавиша "стрелка вниз".

Индикация работы с регистром памяти высвечивается на самом калькуляторе. Работа по вычислениям осуществляется так же, как на обычной электронной бытовой клавишной машинке.

Вызов: клавиша "K" при нажатой клавише Ctrl. Вызов может производиться в любой момент времени работы с ОИКом.

Выход из подзадачи: клавиша Esc.