# Приложение «Графики ТИТ»

# Инструкция пользователя

## Назначение

Приложение «Графики ТИТ» предназначено для  графического отображения (построения графиков) данных телеизмерений, которые формируются и хранятся  на сервере телемеханики («Сервер ОИК Диспетчер»).

## Основные возможности

Данное приложение предоставляет пользователю следующие  возможности:

- просмотр графиков разных наборов измерений (объектов);

- слежение за изменением графика в текущий момент (тренд);

- автоматическое обновление значений графика;

- задание периода полного и текущего обновления для каждого измерения отдельно;

- отображение допустимых границ измерения;

- смещение графика относительно времени сервера ОИК;

- просмотр значений измерений в табличном виде;

- масштабирование изображения;

- навигация по графику с помощью выбора даты или сдвигом (на сутки, на полчаса).

## Интерфейс приложения

  - Главное окно программы.

Главное окно программы содержит следующие объекты:

- поле для выбора даты с выпадающим календарем: указание даты, за которую необходимо отобразить измерения;

- кнопки вправо/влево красного цвета: сдвиг  графика соответственно вперед/назад на получасовое значение;

- кнопки вправо/влево зеленого цвета: сдвиг  графика соответственно вперед/назад на сутки;

- кнопка «Соединение»: вызывает диалоговое окно для настройки соединения с сервером;

- кнопка «Сохранить»: сохранение текущих параметров приложения;

- кнопка «Выход»: завершение приложения, с вызовом диалогового окна «Сохранить»;

- Список объектов (наборов измерений): выбор необходимого объекта, редактирование списка (контекстное меню);

- Список измерений объекта: указание отображения измерения (галочка), индикатор цвета графика, редактирование списка (контекстное меню);

- Кнопка «Настройки»: вызов диалогового окна для указания параметров каждого измерения;

- Кнопка «Обновить»: обновляет изображение графика;

- Контрольный индикатор «Автообновление»: включение/выключение автоматического обновления (полного и мгновенных значений);

- Область отображения графика: изображение заданных измерений, масштабирование графика;

- Горизонтальная и вертикальная линейка прокрутки: перемещение видимой части по изображению графика;

- Кнопки «+» / «-»: увеличение/уменьшение изображения на 10% по соответствующей (вертикальной и горизонтальной) оси соответственно;

- Кнопка восстановления масштаба 1:1(справа внизу);

- Полоса состояния: отображает информацию о соединении с  сервером, выполнении запроса и значениях координат изображения соответствующих курсору мыши.

Масштабирование изображения графика можно выполнять с помощи мышки. Для увеличения необходимо выделить нужную область, удерживая нажатой левую	кнопку мыши (слева направо). Для перемещения графика необходимо удерживать правую кнопку мыши. Для восстановления масштаба 1:1 нужно, удерживая правую кнопку мыши, выделить произвольную область графика справа налево.

  - Окно настройки параметров графика.

Окно настройки графика содержит следующие объекты:

    - Параметры запроса: задание адреса телеизмерения (канал/кп/объект), номера ретроспективы и шага выборки в минутах.

    - Период обновления: задание периодов для полного обновления и для добавления текущего значения измерения;

    - Допустимые границы: задание значений допустимых границ для измерения, включение/выключение отображения допустимых границ на графике;

    - Кнопка «Цвет»: вызывает диалоговое окно цветовой палитры для задания цвета графика;

    - Выпадающий список: выбор измерения, параметры которого отображаются  в вышеуказанных объектах.

    - Кнопка «ОК»: сохранение заданных параметров, обновление графика и закрытие диалогового окна;

    - Кнопка «Отменить»: Закрытие окна, не сохраняя изменения;

    - Кнопка «Применить»: Сохранение изменений параметров и обновление графика.

  - Диалоговые окна приложения:

- Настройка соединения

Окно вызывается при нажатии на кнопку «Соединение» и предлагает пользователю изменить настройки подключения к серверу: имя сервера, имя пользователя и пароль. При нажатии «Соединиться» настройки подключения сохраняются.

- Редактирование списка объектов:

Для редактирования списка объектов необходимо вызвать контекстное меню  нажатием правой кнопки мыши на нужном объекте списка. В контекстном меню нужно выбрать необходимое поле (добавить, переименовать и удалить). После этого вызывается диалоговое окно с полем для ввода имени объекта.

Редактирование списка измерений осуществляется аналогичным способом.

- Сохранение параметров приложения.

Окно вызывается при нажатии на кнопку «Выход» в том, случае если есть измененные параметры. Диалоговое окно предлагает пользователь сохранить перед следующим запуском программы параметры всех графиков, настройки соединения с сервером и настройки отображения.

## Ini-файл

При выполнении приложения все параметры графиков и настройки сервера считываются и записываются в ini- файл. Если его не существует, то он создается автоматически с заполненными  «по умолчанию» полями настроек сервера и графиков. Имя файл носит такое же, как и приложение. Информация логически группируется в секции, каждая из которых начинается оператором заголовка. Например, [Сервер ТМ]. В строках (записях), следующих за заголовком, содержится информация, относящаяся к данному разделу, в форме:

<ключ> = <значение>

В нашем случае в секции [Сервер ТМ] находятся настройки соединения с сервером и некоторые общие параметры приложения. Остальные секции соответствуют объектам (наборам графиков).

Пример ini-файла:

[Сервер ТМ]

ServerPath=iface\tm                                                            //имя сервера

login=r						          //имя пользователя

pwd=						                      //пароль

item=0						                      //номер активного объекта

update=0						          //автообновление вкл/выкл                              								соответственно 1/0

[Объект1]

Измерение 1=0:2:3,0,1,20,$00FF8000,1,5,1,1                  //параметры графика «Измерение  1»

Измерение 2=0:2:1,0,1,1,clGreen,1,5,1,0

Измерение 4=0:10:101,0,1,1,clLime,0,0,1,0

Измерение 3=0:10:1,0,1,1,$008000FF,0,0,1,0

Измерение 5=0:0:0,0,1,1,$004080FF,0,0,1,0

Измерение 6=0:2:1,0,1,1,clRed,0,0,0,0

[Объект3]

Измерение 1=0:0:0,0,1,1,$00808040,0,0,1,0

[Объект4]

Измерение 1=0:0:0,0,1,1,clRed,0,0,1,0

Параметры каждого графика указываются в строке <значения> соответствующей секции соответствующего измерения через запятую. Каждое измерение содержит 9 параметров, значения которых приведены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры графика.

| Номер параметра | Формат | Допустимые значения | Значение | По умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x:x:x | 0  x  1000 | Адрес измерения (канал:кп:объект) | 0:0:0 |
| 2 | x | 0  x  1000 | Номер ретроспективы | 0 |
| 3 | x | 0 < x < 720 | Шаг выборки в минутах | 1 |
| 4 | x | 0  x  100 | Допустимые границы в процентах |  |
| 5 | константа цвета | -$7FFFFFFF-1..$7FFFFFFF | Цвет графика (константа либо 4-ех байтовое шестнадцатеричное число) | clRed |
| 6 | x | 0  x  1000 | Период полного обновления в минутах | 0 |
| 7 | x | 0  x  1000 | Период обновления мгновенного значения | 0 |
| 8 | x | 0/1 | Отображать/не отображать график | 1 |
| 9 | x | 0/1 | Отображать/не отображать допустимые границы | 0 |

При желании пользователь может настроить параметры приложения перед запуском, редактируя ini- файл (например, при помощи программы «Блокнот»).