1
2

              ООО "НТК Интерфейс"

   ТАБЛО
                     электронное
    Техническое описание

 


Инструкция по эксплуатации

                Екатеринбург

Введение

Данный документ содержит описание и сведения по эксплуатации электронного табло, используемого как средство отображения информации. 

Программная поддержка обмена ПЭВМ с табло реализована в программно-аппаратном комплексе "ОИК-Диспетчер  NT". 

Табло разработано на предприятии ООО "НТК Интерфейс" г. Екатеринбурга. 

Содержание

2Введение

Содержание
2
1.
Назначение
3
2.
Состав изделия.
3
3.
Устройство и подключение
3
4.
Указание мер безопасности
3
5.
Техническое обслуживание
4
6.
Правила хранения и транспортировки
4
7.
Наши адреса и телефоны
4
Приложение 1: рис1. Габаритные размеры
5
Приложение 2: рис.2 Схема структурная
6
Приложение 3: рис.3 Органы управления.
7
Приложение 4: рис.4 Стенка задняя

8
1. Назначение

Электронное табло  предназначено для отображения информации, получаемой из ОИК Диспетчер. Внешний вид табло показан на рис. 1 приложения.
2. Состав изделия.

В состав изделия входит (рис.2):
1. Два индикатора, высотой символа 56 мм, один индикатор высотой символа 100мм.
2. Блок питания TXL 060-12S.

3. Шнур для подключения напряжения питания.

3. Установка и подключение.
Табло предназначено для настенного монтажа. Для этого на задней стенке изделия существуют специальные отверстия (рис.4), диаметром 8 мм. 

Важно  Крепежные болты должны входить в табло не менее 5 см.

Подключение кабеля связи RS485 осуществляется через разъем на задней крышке изделия.

А  - 1

В  - 2

3  - общий

4  - общий

Включение питания производится выключателем, расположенным на боковой панели табло. В табло установлен универсальный блок питания, рассчитанный на:
· 85-264VAC, 47-63Hz

· 120-375VDC
На боковую стенку табло выведены кнопки для настройки индикаторов (рис.3). При проверке табло на индикаторах выставлены следующие адреса:
P – 1

Q – 2

F – 3

Время – 4

U – 5.

Настройка индикаторов производится в соответствии с прилагаемой  инструкцией по эксплуатации индикаторов.
4. Указание мер безопасности

К работе с табло допускаются лица, ознакомленные с настоящим документом, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием, питаемым напряжением до 1000 В.

5. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание табло заключается в ежемесячном внешнем осмотре и ежедневной косвенной оценке исправности  в рамках комплекса в целом. Критерием исправности является обновление информации на индикаторах.
6. Правила хранения и транспортировки

Электронное табло следует хранить в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40(С и относительной влажности 80% при температуре плюс 25(С. В местах хранения в окружающем воздухе должны отсутствовать кислотные, щелочные примеси и токопроводящая пыль.

Транспортирование табло в упакованном виде производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (железнодорожном, автомобильном, водным транспортом – в трюмах, самолетом – в отапливаемых герметизированных отсеках) при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 55 (С и относительной влажности не более 95% при температуре плюс 35(С.

7. Наши адреса и телефоны

Адрес:

620077, г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 77, ООО "НТК Интерфейс", 

Директор – Дмитриев Дмитрий Николаевич

Телефон:

(343) ) 235-0353                Факс: (343)235-0353

E-mail:

Директор 

 dmitriev@iface.ru 

Программист

 igor@iface.ru 

Инженер - электроник
 vladimirv@iface.ru 

UUCP-почта:

 igor@iface.e-burg.su 

Internet:

www.iface.ru





















