Синхронный адаптер связи - “Синком”

Синхронный адаптер связи “Синком” предназначен для подключения к ПЭВМ устройств сбора телеметрии (УТМ), поддерживающих синхронный протокол обмена. Адаптер подключается к ПЭВМ через СOM-порт.

“Синком” выполнен на микропроцессоре P87C51FA в отдельном корпусе размером 130x70x25 мм. В качестве источника питания может служить внешний источник переменного или постоянного напряжения 9-12 в. Потребление по цепи постоянного тока – не более 130 мА.

Типы соединений ПЭВМ с УТМ:

- точка-точка;

- магистральное включение КП УТМ (включая поддержку магистрального радиоканала);

- особенности подключения ПУ Гранита:

- - каждый блок-каркас ПУ Гранита с линейными узлами подключается через один адаптер;

- все блок-каркасы ПУ Гранита, обеспечивающие вывод на щит, подключаются через один  адаптер.

Поддерживаемые протоколы обмена с УТМ:

- протокол КП Гранита радиальный (с формированием меандра и без меандра);

- протокол КП Гранита магистральный (без формирования меандра);

- протокол КП ТМ-512;

- протокол РПТ-80 (КП ДП “Аист”);

- произвольный битовый поток - работа в режиме синхронно-асинхронного преобразователя.

(для других УТМ протоколы обмена добавляются по мере появления Заказчиков)

Скорость обмена адаптера с УТМ:

- 50 (для версии 1.2 и выше), 100, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800 бод.

Скорость обмена адаптера с персональной ЭВМ:

- 4800, 9600, 19200, 38400 бод (в режиме синхронно-асинхронного преобразователя - 4800 бод).

Программное обеспечение адаптера:

Адаптер поставляется с прошитым в ПЗУ программным обеспечением, которое поддерживает все перечисленные выше протоколы обмена.

Программное обеспечение ПЭВМ:

В качестве программного обеспечения поддержки протокола обмена c адаптером используется пара драйверов:

- пакетный драйвер устройства связи - драйвер нижнего уровня (i8x51.exe или isio_com.exe);

- драйвер разборки и формирования пакетов от драйвера нижнего уровня для различных УТМ и обмена с базой данных ОИК - драйвер верхнего уровня (granit_p.exe, interlnk.exe, 512_p.exe, rpt_kp_p.exe, delta_pc.exe).

Драйвер i8x51.exe используется при работе адаптера в режиме синхронно-асинхронного преобразователя. Настройка драйвера на тип УТМ выполняется автоматически. Его рекомендуется использовать для обмена с КП ТМ-512 и РПТ-80, т.е. в сочетании с драйверами верхнего уровня 512_p.exe и rpt_kp_p.exe.

Драйвер isio_com.exe рекомендуется использовать при обмене с использованием протокола КП Гранит, т.е. в сочетании с драйверами верхнего уровня granit_p.exe, interlnk.exe и delta_pc.exe. При этом снижается загрузка ПЭВМ за счет предварительной программной обработки потока данных в адаптере.

Более подробное описание драйверов приведено в файлах аll_drv.txt и isio_com.txt, входящих в комплект поставки ОИК.

Схема подключения, информация по настройке синхронного адаптера, принципиальная схема и схема размещения элементов на плате передаются при поставке. Источник питания также может быть включен в комплект поставки.

620077, г.Екатеринбург, ул.9-января, 52, "НТК Интерфейс"

тел: (3432) 590-082, 590-083 ; через АТС ОДУ Урала: 11-40-1082, 11-40-1083.

факс: (3432) 510-926.   E-mail: igor@iface.ru    Internet: www.iface.ru