Программа рассылки оповещений об изменении ТС по каналам SMS

Oik_sms_notify.exe

Программа предназначена для слежения за состоянием ТС в сервере “ОИК Диспетчер”  производства ООО “НТК Интерфейс”, и передачи сообщений об изменениях посредством SMS. Допускается указание нескольких телефонов адресатов, каждый со своим списком ТС для наблюдения.

Для рассылки SMS может быть использован любой сотовый терминал, поддерживающий набор команд AT GSM07.05/GSM07.07., в том числе и обычный сотовый телефон. При разработке использовался терминал Teleofis RX 101 USB GPRS (http://www.gprs-modem.ru).

Программа не поддерживает ввод PIN-кода для SIM-карты, поэтому запрос PIN-кода должен быть предварительно отключён.

Программа использует библиотеки связи с сервером ОИК tmconn.dll и cfshare.dll. Поместите исполняемый файл в каталог установки Сервера ОИК или  КлиентаНТ, или скопируйте требуемые dll в каталог установки программы.

Основное окно:

Укажите номер COM-порта и скорость соединения с сотовым терминалом в соответствующих полях.

В поле “Имя сервера ТМ” задаётся строка соединения с сервером в формате имя_машины\имя_канала. Если сервер ОИК работает на этом же компьютере, в качестве имени машины можно задать точку. Для автоматического перехода между основным и резервным сервером ОИК используйте следующий синтаксис: имя_основного\канал{имя_резерва\канал}

Добавление и удаление телефонов получателей сообщений осуществляется с помощью клавиш “+” и “–“ справа от списка. После добавления нового адресата пропишите параметры в правом верхнем окне. Номер телефона задаётся в соответствии с требованиями оператора сотовой связи. Поле “Адресат” чисто справочное. Поле “разрешено” предназначено для разрешения/запрета выдачи SMS на конкретный номер.

В правом нижнем окне ведётся список ТС для наблюдения. Самый удобный способ добавления ТС в этот список – вызвать окно “база данных телеметрии” нажатием клавиши с лупой и вопросом над списком. Появится такое окно:

Для получения списка необходимо наличие соединения с сервером ОИК, поэтому предварительно переведите программу в рабочий режим нажатием клавиши “Пуск”

Выберите в этом окне необходимый ТС. Выбор нескольких ТС из списка осуществляется с помощью нажатия клавиши SHIFT на клавиатуре и выделения мышкой.

Перетащите выбранные ТС в список, зажав левую клавишу мыши.

Возможно ручное добавление ТС в список. Нажмите клавишу “+” над списком, в появившемся окне введите адрес ТС в стандартной нотации ОИК: #TCк:кп:об, где #TC вводится латиницей, “к” – канала, “кп” – номер КП, “об” – номер объекта ТС.

С помощью клавиши “-” можно удалить ТС (или несколько) из списка. Множественное выделение также осуществляется с помощью клавиши SHIFT.

Поставьте галочку в столбце “0->1”  напротив соответствующего ТС, если требуется оповещать о переходе его состояния из “0” в “1”. Соответственно, для отслеживания перехода ТС в состояние “0” поставьте галочку в колонке “1->0”.

В этом окне так же отображается текущее состояние ТС:

- - состояние “1”

- - состояние “0”

- - состояние недостоверно, либо ТС нет на сервере.

При переходе в новое состояние на телефон получателя будет отправлено SMS, состоящее из наименования сигнала и нового состояния. Текст для состояний 0 и 1 зависит от типа и класса ТС, и соответствует отображаемому клиентом ОИК.

Допускается так же передача произвольного SMS получателю. Для этого требуется нажать правую клавишу мыши на телефоне получателя, в появившемся контекстном меню выбрать “отправить SMS”. Появится окно, в котором можно ввести текст SMS.

На закладке “Архив SMS” доступен журнал принятых и отправленных SMS. Рекомендуем настроить получение подтверждений о доставке SMS, если оператор сотовой связи поддерживает такую возможность.

Клавиша “Баланс” позволяет отправить USSD-запрос оператору на получение текущего баланса счёта. Часто это запрос “*100#”, однако обратитесь к сотовому оператору для уточнения.